# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kärsamäe AJ F3 rekonstrueerimine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vahesaare küla, Elva vald, Tartu maakond |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IL 5972 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva-Vellavere 15kV ÕL |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaani AJ; AJ 9522 |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seiro Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20027T |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.02.2020 – 26.02.2020 |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.8m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.8m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.8m (s.h kinnisel meetodil 12.0m) |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |
| Jrk nr | Kaabli |  | Kaabli algus |  |  |  |  | Kaabli lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus |  | Kaabli mark |
|  | nr |  | Kp |  | Algusobjekt |  |  | Kp |  | Lõppobjekt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 131805 |  | 1 |  | Jaani AJ |  |  | 35 |  | M1 |  |  |  | 274.1m |  | AXPK 4G120 |
| 2 | tarbija |  | - |  | LK167018 (M27) |  |  | - |  | hoone |  |  |  | 5.7m |  | AXPK 4G16 |
| ## Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble R10 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kärsamäe AJ F3 rekonstrueerimine |  |  |  |  |  | ## 20027T_Kärsamäe .dwg |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |
| 1 |  | 6462752,01 |  | 638672,19 |  |  | 86,75 |  | 1,00 |  | 2 |  | 6462750,30 |  | 638671,69 |  |
| 2 |  | 6462750,30 |  | 638671,69 |  |  | 86,76 |  | 1,05 |  | 3 |  | 6462749,65 |  | 638669,26 |  |
| 3 |  | 6462749,65 |  | 638669,26 |  |  | 86,73 |  | 1,05 |  | 4 |  | 6462748,79 |  | 638666,02 |  |
| 4 |  | 6462748,79 |  | 638666,02 |  |  | 86,23 |  | 1,50 |  | 5 |  | 6462746,66 |  | 638657,65 |  |
| 5 |  | 6462746,66 |  | 638657,65 |  |  | 86,37 |  | 1,06 |  | 6 |  | 6462746,22 |  | 638657,20 |  |
| 6 |  | 6462746,22 |  | 638657,20 |  |  | 86,15 |  | 1,06 |  | 7 |  | 6462745,52 |  | 638657,04 |  |
| 7 |  | 6462745,52 |  | 638657,04 |  |  | 86,10 |  | 1,06 |  | 8 |  | 6462734,91 |  | 638659,36 |  |
| 8 |  | 6462734,91 |  | 638659,36 |  |  | 86,49 |  | 1,03 |  | 9 |  | 6462725,49 |  | 638662,10 |  |
| 9 |  | 6462725,49 |  | 638662,10 |  |  | 86,75 |  | 1,03 |  | 10 |  | 6462713,92 |  | 638665,37 |  |
| 10 |  | 6462713,92 |  | 638665,37 |  |  | 87,14 |  | 1,09 |  | 11 |  | 6462704,12 |  | 638672,11 |  |
| 11 |  | 6462704,12 |  | 638672,11 |  |  | 87,92 |  | 1,06 |  | 12 |  | 6462694,17 |  | 638678,41 |  |
| 12 |  | 6462694,17 |  | 638678,41 |  |  | 87,86 |  | 1,09 |  | 13 |  | 6462686,76 |  | 638685,34 |  |
| 13 |  | 6462686,76 |  | 638685,34 |  |  | 87,67 |  | 1,02 |  | 14 |  | 6462680,33 |  | 638690,71 |  |
| 14 |  | 6462680,33 |  | 638690,71 |  |  | 87,30 |  | 1,10 |  | 15 |  | 6462675,99 |  | 638693,70 |  |
| 15 |  | 6462675,99 |  | 638693,70 |  |  | 87,13 |  | 1,09 |  | 16 |  | 6462670,52 |  | 638698,21 |  |
| 16 |  | 6462670,52 |  | 638698,21 |  |  | 86,88 |  | 1,08 |  | 17 |  | 6462662,17 |  | 638703,78 |  |
| 17 |  | 6462662,17 |  | 638703,78 |  |  | 86,59 |  | 1,05 |  | 18 |  | 6462653,59 |  | 638709,39 |  |
| 18 |  | 6462653,59 |  | 638709,39 |  |  | 86,74 |  | 1,04 |  | 19 |  | 6462643,96 |  | 638714,73 |  |
| 19 |  | 6462643,96 |  | 638714,73 |  |  | 86,62 |  | 1,07 |  | 20 |  | 6462637,21 |  | 638718,61 |  |
| 20 |  | 6462637,21 |  | 638718,61 |  |  | 86,61 |  | 1,10 |  | 21 |  | 6462627,50 |  | 638723,46 |  |
| 21 |  | 6462627,50 |  | 638723,46 |  |  | 86,72 |  | 1,09 |  | 22 |  | 6462620,20 |  | 638727,48 |  |
| 22 |  | 6462620,20 |  | 638727,48 |  |  | 86,74 |  | 1,09 |  | 23 |  | 6462609,56 |  | 638732,23 |  |
| 23 |  | 6462609,56 |  | 638732,23 |  |  | 86,82 |  | 1,09 |  | 24 |  | 6462598,59 |  | 638735,78 |  |
| 24 |  | 6462598,59 |  | 638735,78 |  |  | 86,77 |  | 1,04 |  | 25 |  | 6462589,90 |  | 638738,66 |  |
| 25 |  | 6462589,90 |  | 638738,66 |  |  | 86,29 |  | 1,10 |  | 26 |  | 6462581,51 |  | 638738,55 |  |
| 26 |  | 6462581,51 |  | 638738,55 |  |  | 85,84 |  | 1,04 |  | 27 |  | 6462579,32 |  | 638734,55 |  |
| 27 |  | 6462579,32 |  | 638734,55 |  |  | 85,72 |  | 1,04 |  | 28 |  | 6462578,48 |  | 638723,58 |  |
| 28 |  | 6462578,48 |  | 638723,58 |  |  | 86,03 |  | 1,08 |  | 29 |  | 6462578,00 |  | 638719,28 |  |
| 29 |  | 6462578,00 |  | 638719,28 |  |  | 86,06 |  | 1,08 |  | 30 |  | 6462577,46 |  | 638707,01 |  |
| 30 |  | 6462577,46 |  | 638707,01 |  |  | 86,52 |  | 1,02 |  | 31 |  | 6462577,18 |  | 638695,69 |  |
| 31 |  | 6462577,18 |  | 638695,69 |  |  | 86,75 |  | 1,05 |  | 32 |  | 6462577,01 |  | 638683,26 |  |
| 32 |  | 6462577,01 |  | 638683,26 |  |  | 87,18 |  | 1,03 |  | 33 |  | 6462576,72 |  | 638671,70 |  |
| 33 |  | 6462576,72 |  | 638671,70 |  |  | 87,49 |  | 1,09 |  | 34 |  | 6462577,17 |  | 638671,03 |  |
| 34 |  | 6462577,17 |  | 638671,03 |  |  | 87,56 |  | 1,09 |  | 35 |  | 6462579,01 |  | 638670,65 |  |
| 35 |  | 6462579,01 |  | 638670,65 |  |  | 87,74 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |