# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus | Elva Haigla - Elva Keskkooli 15/0,4 kV AJ vaheline 15 kV kaabelliini teostusjoonis |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Elva linn, Tartumaa |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | I03245 |
| Toitealajaama nimi | Elva 110/15kV |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | Elva-Haigla 15 kV |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Keskkooli 15/0,4kV AJ Haigla 15/0,4kV AJ |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | - |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | VPR Elekter OÜ |
| Geodeesia firma | Aabenest OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | EEG000084 |
| Geodeesia firma töö nr | TJ-11/042 |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | Mai-juuni 2011 |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus | 1149,0 m |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus | 337,8 m |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus | 755,3 m |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus | 262,6 m |
| Ehitatud reservkaitsetoru | 297,6 m |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord | 1185,6 m |
| Ehitatud maanduse pikkus | - m |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 07.07.2011 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohaliku võrgu punktid L-EST koordinaatsüsteemis: 334 X= 6456690.17 Y= 641402.94 Z=58.277 6144 X= 6456403.60 Y= 641412.23 Z=54.055 333 X= 6456230.82 Y= 641395.10 Z=49.48 7561 X= 6456033.38 Y= 641447.61 Z=48.71 Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud elektrontahhümeetrit Trimble M3 |  |
| Märkused: |  |

Liinide kirjeldus kulgemise järgi

Elva linn, Tartumaa

15 kV kaabelliinid

| Jrk. nr | Kaabli nr | Kaabli algus |  | Kaabli lõpp |  | Kaabli pikkus | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kp | algusobjekt | kp | lõppobjekt |  |  |
| 1 | 2071 | 1 | Keskkooli AJ | 120 | Haigla AJ | 1149,0 | AHXAMK-W 3x240+35Cu 20kV |

Märkused:  vertikaalseid kulgemisi pole arvestatud

Digitaalse joonise andmed

teostusjoonis

Joonise formaat: AutoCAD 2004 (2D)

NR  KIHINIMI  KIHIVÄRV  PLOKI	 KOMMENTAAR

KOOD

1  ALUSVORK		1	24	;TRIANGP,PP,TP,RP,TEHNRP

3  DKAEV		3	89	;DRENAAZIKAEVU LUUGID

5  EHITISED		5	3	;HOONED,RAJATISED

6  ELEKTER		6	0	;ELEKTER

10 HOONED		5	3	;HOONED

12 KAEVUD		7	8	;KAEVUD

15 KKAEV		7	81	;KANALISATSIOONIKAEVU LUUGID

16 KORGPIK		2	0	;KORGUS PIKETID

18 KPKAABEL		1	0	;KORGEPINGEKAABEL

19 KRNURGAD		2	4	;KRUNDINURGAD

20 KTRASS		7	91	;KANALISATSIOONITORUSTIK

21 LIIKLUS		5	6	;LIIKLUSMÄRGID,FOORID,VIIDAD,PARKAUTOM

23 MOOT 		7	0	;MOODUD,SIDEMED

24 MPKAABEL		7	0	;MADALPINGEKAABEL

27 PIIRE		7	77	;AIAD,PIIRDED,MYYRID

37 STRASS		6	95	;SIDEKANALISATSIOON

43 ROHELINE		3	33	;Kuusk

44 ROHELINE		3	34	;Mänd

45 ROHELINE		3	35	;Elupuu

46 ROHELINE		3	36	;Kadakas

47 PUUD 		3	37	;Hekk

48 ROHELINE		3	38	;Põõsas

49 ROHELINE		3	39	;Viljapuu

50 KRNURGAD		1	25	;Piirimärk

51 ROHELINE		3	32	;Kitsalehine puu

52 VALGUSTUS		2	52	;2xValgustuspost

55 KPOST		1	55	;Kõrgepinge post

56 KPLIIN		1	56	;Kõrgepinge liin

57 MPOST	      11	57	;Madalpinge puitpost

58 MLIIN	      11	58	;Madalpinge liin

59 SPOST		7	59	;Sidepost

60  ROHELINE		3	31	;Lehtuu

63  LIIKLUS		5	63	;Liiklusmärk

64  LIIKLUS		5	64	;Kilomeetripost

65  LIIKLUS		5	65	;Teeviit

74  VESI		5	125	;Purskkaev

76  KRAAV		7	117	;Truup

77  EHITISED		5	116	;Trepp

78  EHITISED		5	112	;Suur kivi

80  KAEVUD		7	80	;Kaevud

81  KKAEV		7	81	;Kanalisatsiooni kaev

82  SKAEV		7	82	;Sadevetekanalisatsiooni kaev

87  SKAEV		6	87	;Sidekaev

98  TEED	      31	2	;TEED

100 VALGUSTUS		2	51	;Valgustuspost

101 ELEKTER		5	104	;kaablitunnuspost

102 ELEKTER		5	105	;jaotuskapp

103 ELEKTER		5	106	;elektrikilp

104 ELEKTER		5	107	;trafo

105 VESI		4	118	;kraav

109 VORK		7	16	;koordinaadirist

110 VORK		7	17	;koordinaadi märk

122 KPKAABEL		11	821	;kaablimuhv

142 KPKAABEL		1	102	;kõrgepingekaabel

143 MPKAABEL		1	101	;madalpingekaabel

144 ELEKTER		5	517	;maanduselektrood

145 ELEKTER		5	591	;mastalajaam koos võimsuse tähisega