# KÕRGEPINGE ELEKTRIÕHULIINI ANDMETABEL

| Fiider: |  |  |  | Elva-Rõngu15kV ÕL |  |  |  |  |  | Lehe nr: 1 |  | Kuupäev: | 20.10.2015.a. |  |  |  |  |  |  | Täitja: |  | Melii Liht |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mast |  |  |  |  |  |  |  | Tarvikud |  |  |  |  | Visang |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seadmed |  |  | Lisa |  |  |  |  |
|  | nr. |  | tüüp | mat. |  |  | jal | masti toestus |  | juhtme toestus |  | loogad; s. vah. | Ristmeväli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lahkl. suund | alajaam |  | hargne- mised |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tugi | tõm | traavers | isolaatorid |  | pikkus | jätk | KP | MP | side | tee | muu |  |  |  |  | S/V | nimi |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | N | Kre/P |  | 12 |  | 2 |  | 2xSH70+SH71 | 6xSDI90, 3xSDI30 |  |  |  |  |  |  | 8.4m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  | H | B |  |  |  | 2 |  | VTA; VTV; VTO | 6xSF20; 3xR'IPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Waida |  |  | Vaida AJ |  |  |  |  |
|  | 57 |  | N | B |  |  |  | 1 | 1 | VTA; VTV | 3xSF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  | N | B |  |  |  | 1 | 1 | VTV; VTU; VTA | 6xSF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  | K | Kre/P |  | 12 |  |  |  | VTP2 | 6SF20 |  |  |  |  |  |  | 9.2m |  |  |  |  |  |  |  | Vaida AJ 36 |  |  |  |  |
|  | 113 |  | H | Kre/P |  | 12 |  | 1 |  | 2xSH70+SH71 | 12xSDI90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uderna LP |  |  | Uderna Hl, Enno HL |  |  |  |  |
|  | 150 |  | H | Kre/P |  |  |  | 1 |  | 1xSH70+SH71; VTV; VTA; VTO; K | 3xSDI90; 12xSF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Runtsu LP |  |  | Runtsu HL |  |  |  |  |
|  | 94 |  | K | Kre/P |  | 12 |  | 1 |  | 1xSH70+SH71 | 6xSDI90 |  |  |  |  |  |  | 8.7m |  |  |  |  | Kirepi LP |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiider: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lehe nr: 2 |  | Kuupäev: |  |  |  |  |  |  |  | Täitja: |  | Melii Liht |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mast |  |  |  |  |  |  |  | Tarvikud |  |  |  |  | Visang |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seadmed |  |  | Lisa |  |  |  |  |
|  |  | nr. | tüüp | mat. |  |  | jal | masti toestus |  | juhtme toestus |  | loogad; s. vah. | Ristmeväli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lahkl. suund | alajaam |  | hargne- mised |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tugi | tõm | traavers | isolaatorid |  | pikkus | jätk | KP | MP | side | tee | muu |  |  |  |  | S/V | nimi |  |  |  |  |  |