Seletuskiri

- Üldosa

Objekti asukoht: Rõngu alevik Tartumaa

Objekti nimetus: Tartu mnt 2a

Tellija: Rõngu Vallavalitsus

Töö sisu: Maa-ala geodeetiline mõõdistamine projekteerimiseks

- Geodeetiline alus

Koordinaatsüsteem: L-EST’97

Kõrgussüsteem: Balti

Kasutatud lähtepunktid:

30	6 447 201,36	632 284,91	85,48	80

31	6 447 031,35	632 324,18	81,45	80

Käigupunktid:

sp1	6 446 922,27	632 344,42	78,42	8

sp2	6 446 873,22	632 355,94	78,31	8

sp3	6 446 965,35	632 372,94	79,37	8

- Välitööd

Töö teostas maakorraldaja Alar Sõber aprillis 2010.

Mõõdistati elektrontahhümeetriga Topcon GTS 3B (nurgamõõtmistäpsus 3”; lugemistäpsus 1”; kaugusmõõtja täpsus 2 mm) koos väliarvutiga Husky FS/2 (programm GEOPAD).

Mõõdistamisviis tahhümeetriline.

- Kameraaltööd

Mõõdistamisandmed töödeldi programmiga GEO 11.5 ja AutoCad 2000.

Digitaalplaan on salvestud *.dwg formaadis.

Käeolevas aruandes on väljatrükk paberil:

- M 1: 500 (1. lehel)

Aruanne on koostatud 2 eksemplaris.

Koostas: Alar Sõber

17.04.2010