# LEICA SR 530 GPS mõõdistamise seletuskiri

Mõõdistamisel kasutatud seadmed.

Baas- ja liikuvjaamas kasutati kahesageduslikku reaalaja Leica SR 530 RTK GPS-seadet ja Leica AT502 GPS-antenni.

Antud komplekti tehnilised parameetrid.

RTK mõõdistamisel:

- horisontaalne mõõtmistäpsus 10 mm + 1 mm/km baasist;

- vertikaalne mõõtmistäpsus 20 mm + 2 mm/km baasist.

Staatilisel mõõdistamisel:

- horisontaalne mõõtmistäpsus 5 mm + 1 mm/km baasist;

- vertikaalne mõõtmistäpsus 5-10 mm + 1 mm/km baasist.

Mõõdistamiste kirjeldus.

RTK mõõtmise teostamise ajal seisis baasjaam kindlate koordinaatidega punktil ning edastas parandeid GSM modemi kaudu liikuvjaamale, millega liiguti punktilt punktile. Koordinaatide saamiseks tundmatule punktile, tuli seista liikuvjaamaga punktil 2-120 sekundit, olenevalt punkti asukohast.

Baaspunktide mõõdistamisel teodoliitkäigu aluseks teostati mõõdistus kaks korda, tehes teiseks mõõdistuskorraks uuesti algtundmatu lahenduse (restart RTK).

Staatiliste mõõtmiste teostamise ajal seisis baasjaam kindlate koordinaatidega punktil ning salvestas andmed mälukaardile. Liikuvjaam seisis mõõdetaval punktil ja salvestas samuti andmed mälukaardile.

Mõõdistataval punktil seisti ca 15-17 minutit. Baaspunkti mõõdistati kaks korda.

Mõõdetud andmed töödeldi hiljem sees arvutil tarkvaraga Leica Geo Office.

GPS-i siseseadistus.

- Satelliitide arv:

RTK mõõdistamine toimub siseseadistuse järgi vaid olukorras, kus on 5 või enam satelliiti.

Staatilisel mõõdistamisel on satelliitide arv toodud protokollis.

- PDOP – <6;

- Vertikaalnurk – 10.

Täpsuse hindamine:

Mõõdistamistäpsuse hindamise aluseks on nii 3D-kvaliteet (RMS) kui ka 2D-kvaliteet (hor.-täpsus). Näitajad toodud mõõdistusprotokollis.

Alar Sõber

31.07.2026