Seletuskiri

- Üldosa

Objekti asukoht: Tilga küla Rõngu vald Tartumaa

Objekti nimetus: Lõhmuse ja Tera tee maa-ala geodeetiline mõõdistus

Tellija: Rõngu Vallavalitsus

Töö sisu:  Lõhmuse tee ja Tera tee maa-ala geodeetiline mõõdistus kruusakattega tee projekteerimiseks.

- Geodeetiline alus

Koordinaatsüsteem: L-EST’97

Kõrgussüsteem: Balti

Kasutatud lähtepunktid: 3051

- Välitööd

Töö teostas maakorraldaja Alar Sõber aprillis 2010.

Mõõdistamisel kasutati mõlemas jaamas kahesageduslikku reaalaja Leica SR 530 RTK GPS-seadet ning AT502 GPS-antenni.

Mõõdistati ca 2 ha suurune maa-ala.

- Kameraaltööd

Mõõdistamisandmed töödeldi programmiga GEO 11.5 ja AutoCad 2000.

Digitaalplaan on salvestud *.dwg formaadis, mõõtkavas M 1:1000 koos kõikide muude dokumentidega CD-le.

Geodeetilisest alusplaanist eraldi väljatrükki paberile ei tehtud, kuna selleks puudus vajadus.

Aruanne on koostatud 2 eksemplaris.

Koostas: Alar Sõber

18.04.2010