OÜ COVER GRUPP

geodeesia@covergrupp.ee

Litsents: 605MA

väljaantud 15.08.2006

MTR  EG000063

Töö nr. G007-06

ELVA LINN

SUPELRANNA TN 4

GEODEETILINE MÕÕDISTUS

Koostas: /                    / Timo Jaanus

www.covergrupp.ee

Ujula 43  51008   Tartu  ESTONIA

telefon: 362 149; 50 305 35   Reg. nr. 10150580

# Sisukord

Geodeetilise mõõdistustöö seletuskiri.	3

Kooskõlastuste leht	4

Joonis: GEODEETILINE ALUSPLAAN	5

GEODEETILISE MÕÕDISTUSTÖÖ SELETUSKIRI

1. ÜLDANDMED

Töö nr.: G007-06

Objekti asukoht: Elva linn, Supelranna tn 4 katastriüksus

Objekt: Supelranna tn 4

Töö täitja: Cover Grupp Litsents: EEG000063 maaamet 605MA väljaantud 15.08.2006

2. VÄLITÖÖD

Töö teostasid: T. Jaanus.

Kõrgussüsteem: Balti ‘77

Koordinaatsüsteem: L’EST 97

Kasutatud lähtepunktid: Tartu Linna kohaliku võrgu punktid

LÄHTEPUNKTIDE KOORDINAADID:

Punkt	X(m)	Y(m)	Z(m)

204		6456704.456	641889.155	49.406

205		6456564.824	642017.234	47.964

Geodeetilise võrgu punktide seisukord oli rahuldav. Geodeetilise võrgu punktide koordinaadid on saadud Maaameti andmebaasist.

Situatsiooni mõõdistamisel kasutati elektrontahhümeetrit Trimble 3603, mõõdistusviis tahhümeetriline, situatsiooni mõõdistamiseks on välja pandud 3 rippuvat seisupunkti

Mõõdistusandmed salvestati digitaalkujul tekstifailidena väliarvutis Geodimeter 600. Mõõdistusandmed töödeldi programmiga SUNNE.

Geodeetilise sidumise andmed:

a) Käigu pikkus: 239,9 m

b) Joonte arv käigus: 6

3. KAMERAALTÖÖD

Geodeetilise mõõdistuse plaani on koostanud Timo Jaanus, kasutades AutoCAD 2002 programmi.

Katastripiirid on plaanile kantud Maaameti andmebaasist saadud failide alusel

Timo Jaanus

OÜ Cover Grupp

23. oktoober 2006

Kooskõlastuste leht

Objekt:	ELVA LINN SUPELRANNA TN 4

Töö teostaja: OÜ Cover Grupp

Töö nr: G007-06

Timo Jaanus

OÜ Cover Grupp

23. oktoober 2006