Seletuskiri

Töö number:		GA05018

Töö nimetus:	Teedla küla veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti geodeetiline alusplaan

Objekti asukoht:	Teedla küla, Rõngu vald, Tartu maakond

Töö tellija:		Rõngu vallavalitsus

Töö täitja:		Eesti Veeprojekt OÜ (litsents 531MA, MM002211; RETTER EEG000015)

Välimõõdistustööd:	Kert Lillemäe, Madis Kaup

Mõõditustööde aeg:	02.03-20.04 2005 a.

Joonestaja:		Reelika Piik

Projektijuht:		Meelis Võsaste

Töö eesmärgiks on geodeetilise alusplaani koostamine koos osalise maa-aluste tehnovõrkude uuringuga vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning reoveepuhasti projekteerimiseks Teedla külas, Rõngu vallas.

Tööde käigus rajati kaks täielikult suletud tahhümeeterkäiku, mis seoti riikliku polügonomeetriavõrgu punktidega nr. 0915 ja 0916. Esimese käiguga seoti ja tasandati teise käigu baaspunktid t2 ja t4. Lisaks rajati kolm rippuvat käiku mille täpsused kontrolliti veelkord tasandatud käigupunktidelt mõõdetud kontrollpunktidega. Situatsiooni mõõdistus teostati rippuvatelt käigupunktidelt r1 ja r3; r4 ja r5 ning käigupunktidelt t1; t2; t3; t4; t5; k1 ja k2. Suletud käikude sulgemisvead jäid nii plaaniliselt kui kõrguslikult lubatud piiresse. Rippuvate käigupunktide vaadetevahelised joonelised ning kõrguslikud vead jäid lubatud piiresse. Mõõdistusandmed asuvad Eesti Veeprojekt OÜ digitaalsete mõõdistusandmete arhiivis.

Plaanilised koordinaadid esitatud L-Est97 süsteemis ning kõrgused Balti 77 süsteemis.

Kasutatud punktide koordinaadid on saadud Maa-Ameti andmekogude arhiivist:

| PUNKTI | X | Y | h |
| --- | --- | --- | --- |
| NR. | (m) | (m) | balti |
| 2723 | 6477664.590 | 658477.920 | 45.445 |
| 2409 | 6477771.030 | 658832.220 | 47.028 |
| 0331 | 6477285.100 | 659022.540 | 48.566 |
| 0355 | 6476701.590 | 659146.710 | 48.945 |
| 5000 | 6477974.321 | 658795.2240 | 46.2780 |

Mõõdistamisel kasutati elektrontahhümeetrit Trimble 5605 Standard Autolock.

Geodeetiliste andmete töötlustarkvarana kasutati programmi GEO 2004.

Plaani joonestamisel kasutati programmi Microstation V8 Power Survey.

Vee ja kanalisatsioonitorustike uurimise juures kasutati metallidetektorit, käsilaserkaugusmõõturit, mõõdulinte ja spetsiaalselt kohandatud kaevulatti.

Maa-alused tehnovõrgud mida ei õnnestunud otsemõõdistada ja uurida on plaanile kantud Tartu Maavalitsuse geodeesia arhiivist saadud planšettide alusel. Sidemaakaablid plaanile kantud 20.04.05 ElTel Networks OÜ poolt looduses kätte näidatud ja üles mõõdistatud punktide abil. Mõõdistatud maa-alal võib paikneda elektri madalpinge maakaableid, mis ei kuulu Eesti Energia AS-ile ning mille kohta ei ole õnnestunud leida tõepärast informatsiooni ega teostusmõõdistusi. Veetorustik plaanile kantud osaliselt orienteeruvalt Teedla Mõis AS juhataja Sulev Kuus´i ütluste ning kohalike elanike kättenäitamise järgi.

Kruntide piirid on joonisele kantud Maa-ameti andmekogude arhiivist 09.03.04 saadud faili „rongu.dgn“ alusel.

MEELIS VÕSASTE

Geodeetiliste tööde projektijuht

21.04. 2005