Seletuskiri

Töö number:		GA08027

Töö nimetus:	Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekt. Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Tänava-alade geodeetiline alusplaan Kadaka, Rukki, Lina, Mesika, Maisi, Männiku, Kaera, Odra, Valga mnt ja Sutiku tänavatel

Objekti asukoht:	Kadaka tn ja Valga mnt Elva linn, Rukki, Lina, Mesika, Maisi, Männiku, Kaera, Odra ja Sutiku tn Käärdi alevik, Rõngu vald, Tartu maakond

Töö tellija:		Emajõe Veevärk AS

Töö täitja:	Eesti Veeprojekt OÜ (litsents 531MA, MM002211; RETTER EEG000015)

Välimõõdistustööd:	Maanus Ringo, Annika Kõllamets, Ivar Drikkit ja Helen Saal

Mõõditustööde aeg:	september – oktoober 2008

Joonestaja:		Annika Kõllamets ja Helen Saal

Ettevõtte vastutav spetsialist:	Helen Saal

Töö eesmärgiks on Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekti Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised tarvis geodeetilise alusplaani koostamine koos maa-aluste tehnovõrkude uurimisega. Geodeetilise alusplaani koostamise aluseks on Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

Lähtepunktide koordinaadid on saadud Maa-ametist :

| Geodeetilised mõõdistused teostati tahhümeetriliselt. Tööks kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic. Kogu mõõdistus seoti Elva linna kohaliku polügonomeetria tihendusvõrgu punktidega vt Asukoha- ja mõõdistuse sidumise skeem lk 5. Situatsiooni mõõdistuse sidumiseks polügonomeetriavõrguga loodi mõõdistusvõrk, mis moodustus tasandatud koordinaatidega käigupunktidest ja rippuvatest käigupunktidest. Rippuvate mõõdistuskäikude täpsusi kontrolliti kas polügonomeetriapunktidelt või tasandatud koordinaatidega käigupunktidelt üles mõõdistatud kontrollpunktidega. Mõõdistusandmed on salvestatud Eesti Veeprojekt OÜ geodeetiliste digitaalandmete arhiivi. Tahhümeetriaandmete töötlustarkvarana kasutati programmi GEO 2004. Plaani joonestamisel kasutati programmi Microstation V8 Power Survey. PUNKTI NR | X | Y | h (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |
| 0877 | 6454704.412 | 640530.823 | 60.372 |
| 311 | 6455154.270 | 641483.680 | 54.687 |
| 312 | 6455087.083 | 641269.051 | 61.040 |
| 313 | 6455189.655 | 641128.381 | 65.177 |
| 314 | 6454996.271 | 641048.702 | 67.687 |
| 315 | 6455051.569 | 640857.699 | 67.452 |
| 316 | 6454985.967 | 640761.393 | 69.456 |
| 317 | 6455016.651 | 640600.689 | 64.753 |
| 323 | 6454892.423 | 640594.810 | 65.591 |

Tahhümeetrilise mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid piiresse, mis on lubatud topograafilisel mõõdistamisel mõõtkavas 1:500. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST´97 ja kõrgused BK´77 süsteemis.

Maapealsetest ja maa-alustest tehnovõrkudest mõõdistati ning uuriti need osad, mida oli võimalik otseselt mõõdistada ning uurida, nagu kaevud, kambrid, truubid, šahtid jne. Kaevude ja kambrite sisemõõdistamisel kasutati spetsiaalset mõõdulatti, mõõdulinti ja käsilaserkaugusmõõturit Spectra Precition HD150. Torude läbimõõtude määramisel kasutati abivahendina tastrit ja suuremate läbimõõtude puhul talmeetrit. Kõik uurimise juures koostatud käsikirjalised algmaterjalid on kogutud vastavalt markeeritud väliraamatutesse ning säilitatakse Eesti Veeprojekt OÜ arhiivis koos mõõdistustööde aruande toimikuga. Tehnovõrkude osad, mida ei olnud võimalik otse mõõdistada ega uurida kanti plaanile varasema plaanimaterjali alusel. Kui varasem mõõdistus ei olnud konkreetse tehnovõrgu osa teostus- või kontrollmõõdistus, kanti see plaanile koos märkusega „orient”.

Sidekaablid on geodeetilise alusplaanile kantud AS ELTEL Networks sidekaablite jälituse tulemuste ülesmõõdistuse põhjal. Siderajatiste plaanile kandmisel on kasutatud AS K&H 2000a. sidetrasside teostusmõõdistust töö nr 00G2516 (fail 00G2516_27082008.DGN) ja Omandi OÜ 2003a. teostusmõõdistust töö nr GEO 1080 (fail Tähe,Aasa,Nooruse,Käärdi side -1080_elva_side.DGN) ning AS K&H 2003a. geodeetilist alusplaani töö nr 03G3533 (fail Tähe-Aasa-Kuuse - elva_tel16juuni_11082008.DGN). Siderajatised on üle vaadatud Elion Ettevõtted AS sideliiniinsener Jaak Ulmas poolt (24.10.08).

Tänavavalgustuskaablid on joonisele kantud mõõdistustöö alusel ning üle vaadatud ja kooskõlastatud kohaliku võrguvaldajaga, antud juhul kohaliku omavalitsusega. Elva linn territooriumile jäävad tehnovõrgud on üle vaadanud majandusosakonna juhataja Kalev Kepp (21.10.08) ning Rõngu vallas ehitus ja majandusteenistuse juhataja Tarmo Ruder (21.10.08).

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud on joonisele kantud mõõdistus ja uurimisandmete ning kohalike elanike ja vee-ettevõtja ütluste põhjal. Lisaks on kasutatud REIB OÜ 2001a. „Liiva ja Mesika tänava vahelise survekanalisatsiooni teostusmõõdistus“ töö nr TJ-0223T (fail Liivamets_t_24072008.DGN). Tehnovõrgud on üle vaadanud ja kooskõlastanud kohalik vee-ettevõtja OÜ Aqua&Waste Services objektijuht Asso Käos (21.10.08).

Küttetorustikud on plaanile kantud mõõdistus ja uurimisandmete, varasemate geodeetiliste tööde alusel ning üle vaadatud ja täpsustatud võrguvaldaja SW Energia spetsialisti poolt.

Elektrikaablid on joonisele kantud varasemate mõõdistustööde ning kinnistuomanike ütluste alusel. Kasutatud on OÜ GPK Partnerid 2008a. teostusmõõdistust töö nr T-306-08 (fail T-306-08_ennosaare.dwg) ja Omandi OÜ 2003a. mõõdistust (fail valga.DGN) jt võrguvaldajalt saadud varasemaid geodeetilisi mõõdistusi. Lahkme kinnistu toitekaabel on joonisele kantud AS K&H 2000a töö nr 00G2516 „Elva RSS Iehitusjärjekord, III piirkond sidetrasside teostusmõõdistamine“ põhjal. Geodeetilisel alusplaanil olevad elektrirajatised on üle vaadatud Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk spetsialisti Luule Niidumaa poolt ning kantud registrisse nr 9088/2008. Täiendavalt on geodeetilisele alusplaanile lisatud teostatud madalpingekaablid Sutiku ja Kaera tänavatel OÜ GPK Partnetid poolt november-detsember tehtud töö nr T-377-08 „Sutiku ja Kaera tn kinnistute liitumine madalpingeliiniga” põhjal.

Katastriüksuse piirid on joonisele kantud Rõngu Vallavalitsusest 25.07.2008 saadud faili „Katastriyksused_694_20080724.dgn“, mida on täiendatud Maa-ametist 05.12.08 saadud faili „ky_rõngu.dgn“ põhjal ning Elva Linnavalitsusest 01.08.2008 saadud faili „170_20080801.dgn“ alusel. Kohaliku omavalitsuse kinnitus katastriüksuse piiride õigsuse kohta on kooskõlastuste lehel vastavalt Elva linn Kalev Kepp ning Rõngu vald Ene Joosing (21.10.08)

Teostatud mõõdistuse, tehnovõrkude uurimistulemuste ja varasema plaanimaterjali põhjal koostatud geodeetiline alusplaan on esitatud kõikidele alusplaaniga hõlmatud maa-alale jäänud tehnovõrkude valdajatele tutvumiseks, täiendamiseks ning lõpuks kooskõlastamiseks. Tehnovõrgu valdajate kooskõlastused ja märkused on toimikule lisatud kooskõlastuste lehel.

Koostatud geodeetiline alusplaan antakse tellijale üle neljas eksemplaris ja kohalikule omavalitsusele ühes eksemplaris geodeetiliste tööde aruande toimikuna paberkandjal ning geodeetiline alusplaan Microstation V8 (*.dgn), AutoCAD 2000 (*.dwg) failiformaatides ja kaevuandmete tabelid Microsoft Excel (*.xls) failiformaadis CD-l. Üks eksemplar on jäetud Eesti Veeprojekt OÜ arhiivi.

Helen Saal

Ettevõtte vastutav spetsialist

21.01.2009