Seletuskiri

Töö number:		GA08027

Töö nimetus:	Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekt. Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Tänava-alade geodeetiline alusplaan Lille, Vahe, Purde, Muru, Vahtra, Saare, Urva tänavatel

Objekti asukoht:	Lille, Vahe, Purde, Muru, Vahtra, Saare, Urva  tänavad, Elva linn, Tartu maakond

Töö tellija:		Emajõe Veevärk AS

Töö täitja:	Eesti Veeprojekt OÜ (litsents 531MA, MM002211; RETTER EEG000015)

Välimõõdistustööd:	Maanus Ringo ja Janelle Luik

Mõõditustööde aeg:	juuli- august 2008

Joonestaja:		Reelika Hämäläinen, Annika Kõllamets

Ettevõtte vastutav spetsialist:	Helen Saal

Töö eesmärgiks on Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekti Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised tarvis geodeetilise alusplaani koostamine koos maa-aluste tehnovõrkude uurimisega. Geodeetilise alusplaani koostamise aluseks on Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

Lähtepunktide koordinaadid on saadud Maa-ametist :

| PUNKTI NR | X | Y | h (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |
| 4524 | 6455329.361 | 640629.654 | 62.735 |
| 85 | 6455756.366 | 640897.591 | 50.258 |
| 320 | 6455692.599 | 641165.466 | 52.937 |
| 321 | 6455904.331 | 641385.957 | 49.219 |
| 84 | 6455906.309 | 640975.181 | 49.242 |
| 5345 | 6455644.963 | 640783.875 | 53.502 |
| 88 | 6455418.191 | 640561.625 | 59.529 |
| 318 | 6455218.751 | 640668.269 | 61.897 |
| 319 | 6455369.487 | 640799.508 | 57.970 |

Geodeetilised mõõdistused teostati tahhümeetriliselt. Tööks kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic. Kogu mõõdistus seoti Elva linna kohaliku polügonomeetria tihendusvõrgu punktidega. Situatsiooni mõõdistuse sidumiseks polügonomeetriavõrguga loodi mõõdistusvõrk, mis moodustus tasandatud koordinaatidega käigupunktidest ja rippuvatest käigupunktidest. Rippuvate mõõdistuskäikude täpsusi kontrolliti kas polügonomeetriapunktidelt või tasandatud koordinaatidega käigupunktidelt üles mõõdistatud kontrollpunktidega. Mõõdistusandmed on salvestatud Eesti Veeprojekt OÜ geodeetiliste digitaalandmete arhiivi. Tahhümeetriaandmete töötlustarkvarana kasutati programmi GEO 2004. Plaani joonestamisel kasutati programmi Microstation V8 Power Survey.

Tahhümeetrilise mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid piiresse, mis on lubatud topograafilisel mõõdistamisel mõõtkavas 1:500. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST´97 ja kõrgused BK´77 süsteemis.

Maapealsetest ja maa-alustest tehnovõrkudest mõõdistati ning uuriti need osad, mida oli võimalik otseselt mõõdistada ning uurida, nagu kaevud, kambrid, truubid, šahtid jne. Kaevude ja kambrite sisemõõdistamisel kasutati spetsiaalset mõõdulatti, mõõdulinti ja käsilaserkaugusmõõturit Spectra Precition HD150. Torude läbimõõtude määramisel kasutati abivahendina tastrit ja suuremate läbimõõtude puhul talmeetrit. Kõik uurimise juures koostatud käsikirjalised algmaterjalid on kogutud vastavalt markeeritud väliraamatutesse ning säilitatakse Eesti Veeprojekt OÜ arhiivis koos mõõdistustööde aruande toimikuga. Tehnovõrkude osad, mida ei olnud võimalik otse mõõdistada ega uurida kanti plaanile varasema plaanimaterjali alusel. Kui varasem mõõdistus ei olnud konkreetse tehnovõrgu osa teostus- või kontrollmõõdistus, kanti see plaanile koos märkusega „orient”.

Sidekaablite joonisele kandmisel kasutati faile: 00g2516b.DGN ja K&H-oktoober2000.DWG. Mõlemad koostas AS K&H aastal 2000.

Tänavavalgustuskaablid on joonisele kantud varasemate mõõdistustööde alusel ning kohtades, kus puudus mõõdistus on asukoht täpsustatud võrguvaldaja ütluste alusel. Tänavalgustuskaablite joonisele kandmisel kasutati faile „kruusa.DGN” Omandi OÜ-st, mis koostati  2003 aastal ja „191d.TIF” K&H koostatud aastal 2000.

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud on joonisele kantud mõõdistus ja uurimisandmete põhjal. Elektrikaablid on joonisele kantud, varasemate mõõdistustööde ning kohaliku käiduspetsialisti ütluste alusel. Kasutati faile „kruusa.dgn”. Geodeetilisel alusplaanil olevad elektrirajatised on üle vaadatud Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk spetsialisti Luule Niidumaa poolt ning kantud registrisse nr 7160/2008.

Katastriüksuse piirid on joonisele kantud Maa-ameti digitaalandmete levitamise büroost 13.08.2008 saadud faili „konguta.dgn”, Rõngu Vallavalitsusest 25.07.2008 saadud faili „Katastriyksused_694_20080724.dgn“ ning Elva Linnavalitsusest 01.08.2008 saadud faili „elva_piirid_tekstidega.dgn“ alusel.

Teostatud mõõdistuse, tehnovõrkude uurimistulemuste ja varasema plaanimaterjali põhjal koostatud geodeetiline alusplaan on esitatud kõikidele alusplaaniga hõlmatud maa-alale jäänud tehnovõrkude valdajatele tutvumiseks, täiendamiseks ning lõpuks kooskõlastamiseks.

Koostatud geodeetiline alusplaan antakse tellijale üle neljas eksemplaris ja kohalikule omavalitsusele ühes eksemplaris geodeetiliste tööde aruande toimikuna paberkandjal ning geodeetiline alusplaan Microstation V8 (*.dgn), AutoCAD 2000 (*.dwg) failiformaatides ja kaevuandmete tabelid Microsoft Excel (*.xls) failiformaadis CD-l. Üks eksemplar on jäetud Eesti Veeprojekt OÜ arhiivi.

Maanus Ringo

Vastutav geodeet

18.september 2008