Seletuskiri

Töö number:		GA08027

Töö nimetus:	Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekt. Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Tänava-alade geodeetiline alusplaan J.Kärneri, Jõe, Lauliku, Lootuse, Side, Vaikse, Vana- Koidu ja Väikese tänavatel.

Objekti asukoht:	J.Kärneri, Jõe, Lauliku, Lootuse, Side, Vaikse, Vana- Koidu ja Väikese tänavad, Elva linn, Tartu maakond

Töö tellija:		Emajõe Veevärk AS

Töö täitja:	Eesti Veeprojekt OÜ (litsents 531MA, MM002211; RETTER EEG000015)

Välimõõdistustööd:	Madis Kaup, Ivar Drikkit, Reelika Hämäläinen, Jaana Šeffer ja

Annika Kõllamets

Mõõditustööde aeg:	august- oktoober 2008

Joonestaja:		Reelika Hämäläinen, Anneli Podar, Annika Kõllamets

Ettevõtte vastutav spetsialist:	Helen Saal

Töö eesmärgiks on Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekti Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised tarvis geodeetilise alusplaani koostamine koos maa-aluste tehnovõrkude uurimisega. Geodeetilise alusplaani koostamise aluseks on Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

Lähtepunktide koordinaadid on saadud Maa-ametist :

| PUNKTI NR | X | Y | h (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |
| 30 | 6455480.689 | 642525.351 | 47.456 |
| 31 | 6455635.825 | 642645.985 | 47.050 |
| 32 | 6455740.521 | 642767.603 | 45.324 |
| 34 | 6455976.941 | 642550.190 | 47.367 |
| 35 | 6456188.073 | 642501.929 | 46.542 |
| 37 | 6456381.863 | 642363.492 | 45.705 |
| 38 | 6456469.619 | 642268.046 | 45.420 |
| 39 | 6456409.364 | 642432.665 | 45.292 |
| 40 | 6456585.203 | 642489.753 | 45.363 |
| 2762 | 6456557.914 | 642361.042 | 45.720 |
| 92 | 6455996.512 | 642406.356 | 47.180 |

Geodeetilised mõõdistused teostati tahhümeetriliselt. Tööks kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic. Kogu mõõdistus seoti Elva linna kohaliku polügonomeetria tihendusvõrgu punktidega. Situatsiooni mõõdistuse sidumiseks polügonomeetriavõrguga loodi mõõdistusvõrk, mis moodustus tasandatud koordinaatidega käigupunktidest ja rippuvatest käigupunktidest vt asukoha ja mõõdistuskäigu skeem (lk 5). Rippuvate mõõdistuskäikude täpsusi kontrolliti kas polügonomeetriapunktidelt või tasandatud koordinaatidega käigupunktidelt üles mõõdistatud kontrollpunktidega. Mõõdistusandmed on salvestatud Eesti Veeprojekt OÜ geodeetiliste digitaalandmete arhiivi. Tahhümeetriaandmete töötlustarkvarana kasutati programmi GEO 2004. Plaani joonestamisel kasutati programmi Microstation V8 Power Survey.

Tahhümeetrilise mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid piiresse, mis on lubatud topograafilisel mõõdistamisel mõõtkavas 1:500. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST´97 ja kõrgused BK´77 süsteemis.

Maapealsetest ja maa-alustest tehnovõrkudest mõõdistati ning uuriti need osad, mida oli võimalik otseselt mõõdistada ning uurida, nagu kaevud, kambrid, truubid, šahtid jne. Kaevude ja kambrite sisemõõdistamisel kasutati spetsiaalset mõõdulatti, mõõdulinti ja käsilaserkaugusmõõturit Spectra Precition HD150. Torude läbimõõtude määramisel kasutati abivahendina tastrit ja suuremate läbimõõtude puhul talmeetrit. Kõik uurimise juures koostatud käsikirjalised algmaterjalid on kogutud vastavalt markeeritud väliraamatutesse ning säilitatakse Eesti Veeprojekt OÜ arhiivis koos mõõdistustööde aruande toimikuga. Tehnovõrkude osad, mida ei olnud võimalik otse mõõdistada ega uurida kanti plaanile varasema plaanimaterjali alusel. Kui varasem mõõdistus ei olnud konkreetse tehnovõrgu osa teostus- või kontrollmõõdistus, kanti see plaanile koos märkusega „orient”.

Sidekaablid on geodeetilise alusplaanile kantud AS ELTEL Networks sidekaablite jälituse tulemuste ülesmõõdistuse, mõõdistus ja uurmisandmete alusel.

Sidekaablite joonisele kandmisel kasutati AS K&H 2000 a. tööd „Elva sihtvõrgu sidevarustuse projekti geodeetilise alusplaani koostamine“ töö nr. 00G2463.

Sidekaablite joonisele kandmisel on kasutatud AS K&H 2000 a. teostusjoonist töö nr 00G2464 (fail 00g2464_27082008.DGN).

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud on joonisele kantud mõõdistus ja uurimisandmete põhjal.

Elektrikaablid on joonisele kantud, Jaotusvõrk OÜ-st saadud varasemate mõõdistustööde alusel (fail restorani_toost.dgn, restor_ kärneri.dgn, restorani.dgn, kärneri.dgn).

Kasutati faili elva_elekter.LEST.DGN. Geodeetilisel alusplaanil olevad elektrirajatised on üle vaadatud Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk spetsialisti Luule Niidumaa poolt ning kantud registrisse nr 9548/2008.

Katastriüksuse piirid on joonisele kantud Maa-ameti digitaalandmete levitamise büroost 13.08.2008 saadud faili „konguta.dgn”, Rõngu Vallavalitsusest 25.07.2008 saadud faili „Katastriyksused_694_20080724.dgn“ ning Elva Linnavalitsusest 01.08.2008 saadud faili „elva_piirid_tekstidega.dgn“ alusel.

Teostatud mõõdistuse, tehnovõrkude uurimistulemuste ja varasema plaanimaterjali põhjal koostatud geodeetiline alusplaan on esitatud kõikidele alusplaaniga hõlmatud maa-alale jäänud tehnovõrkude valdajatele tutvumiseks, täiendamiseks ning lõpuks kooskõlastamiseks.

Koostatud geodeetiline alusplaan antakse tellijale üle neljas eksemplaris ja kohalikule omavalitsusele ühes eksemplaris geodeetiliste tööde aruande toimikuna paberkandjal ning geodeetiline alusplaan Microstation V8 (*.dgn), AutoCAD 2000 (*.dwg) failiformaatides ja kaevuandmete tabelid Microsoft Excel (*.xls) failiformaadis CD-l. Üks eksemplar on jäetud Eesti Veeprojekt OÜ arhiivi.

Helen Saal

Ettevõtte vastutav spetsialist

02.november 2008