Seletuskiri

Töö number:		GA08027

Töö nimetus:	Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekt. Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Tänava-alade geodeetiline alusplaan Kase, Kruusa, Õie, Aia, Lepa, Paju, Nurme, Tulbi, Urva, Soo, Käo tee, Betooni, Põllu, Kase, Põik ja Muru tänavatel

Objekti asukoht:	Kase, Kruusa, Õie, Aia, Lepa, Paju, Nurme, Tulbi, Urva, Soo, Käo tee, Betooni, Põllu, Kase, Põik ja Muru tänavad, Elva linn ja Konguta vald, Tartu maakond

Töö tellija:		Emajõe Veevärk AS

Töö täitja:	Eesti Veeprojekt OÜ (litsents 531MA, MM002211; RETTER EEG000015)

Välimõõdistustööd:	Ivar Drikkit, Madis Kaup ja Maanus Ringo

Mõõditustööde aeg:	juuni- juuli 2008

Joonestaja:		Anneli Podar, Annika Kõllamets

Ettevõtte vastutav spetsialist:	Helen Saal

Töö eesmärgiks on Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekti Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised tarvis geodeetilise alusplaani koostamine koos maa-aluste tehnovõrkude uurimisega. Geodeetiline alusplaan on koostatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord ning tellija erinõuetele vastavalt.

Lähtepunktide koordinaadid on saadud Maa-ametist :

| PUNKTI NR | X | Y | h (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |
| 88 | 6455418.191 | 640561.625 | 59.529 |
| 6205 | 6455539.824 | 640674.666 | 57.031 |
| 5345 | 6455644.963 | 640783.875 | 53.502 |
| 85 | 6455756.366 | 640897.591 | 50.258 |

Situatsioon mõõdistati tahhümeetriliselt. Geodeetiliste mõõdistustööde käigus rajatud tahhümeetriakäigud on seotud kohaliku polügonomeetriavõrgu punktidega 88, 6205, 5345 ja 85 vt mõõdistuskäigu sidumise skeem (lk 5).

Elva kohaliku polügonomeetriavõrgu punktidega seotud käigupunktidelt on rajatud tiheasustusalal kehtivatele nõuetele vastavaid kuni kolme õlaga rippuvaid teodoliitkäike, mis on ära toodud mõõdistuse sidumise skeemil (vt lk 5). Kogu mõõdistuse täpsust on kontrollitud kohaliku polügonomeetriavõrgu punktide suhtes. Tahhümeetrilise mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid piiresse, mis on lubatud topograafilisel mõõdistamisel mõõtkavas 1:500.

Mõõdistusandmeid säilitatakse Eesti Veeprojekt OÜ digitaalsete mõõdistusandmete arhiivis.

Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

Mõõdistamisel elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic. Kaevude uurimisel kasutati mõõdulinti ja spetsiaalset mõõdulatti. Tahhümeetriaandmete töötlustarkvarana kasutati programmi GEO 2004. Plaani joonestamisel kasutati programmi Microstation V8 Power Survey.

Töö käigus mõõdistati ning uuriti mõõdistusalasse jäävad kaevud ning kambrid, mida oli võimalik mõõta ja uurida. Kaevud, kambrid ning tehnovõrgud, mida ei olnud võimalik mõõta ja uurida on plaanile kantud varasemate teostusmõõdistuste, geodeetiliste uurimistööde ja tehnovõrgu valdajatelt saadud info põhjal. Kaevude uurimisandmed on kantud toimikule lisatud tabelitesse ning plaan on varustatud asjakohaste lisamärkustega.

Geodeetiline alusplaan on kooskõlastatud kõikide uurimisalasse jäänud tehnovõrgu valdajatega.

Sidekaablid on geodeetilise alusplaanile kantud AS ELTEL Networks sidekaablite jälituse tulemuste ülesmõõdistuse ja varasemate geodeetiliste uurimistööde põhjal. Sidekaablite plaanile kandmiseks kasutati AS K&H teostusmõõdistuse faile 00g2411.DGN ja 00G2516.DGN.

Tänavalvalgustuskaablid on joonisele kantud varasemate mõõdistustööde alusel ning kohtades, kus puudus mõõdistus on asukoht täpsustatud võrguvaldaja ütluste alusel. Tänavalgustuskaablite joonisele kandmisel on kasutatud Omandi OÜ teostusmõõdistuse faili 1924_enics_el_27082008.DGN.

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud on joonisele kantud mõõdistus ja uurimisandmete, varasemate mõõdistusandmete, kohaliku vee-ettevõtte OÜ Aqua&Waste Service seindaja Asso Käos ning kohalike elanike ütluste alusel.

Sademevee torustikud on joonisele kantud mõõdistus ja uurimisandmete ning varasemate mõõdistuste alusel. FIE Alser Kubja poolt 2004 aastal tehtud teostusmõõdistus tööle nimega „Sademeveesüsteemi ehitus Elva linna Kruusa ja Muru tn ristmiku piirkonnas“ (fail rasterkujul „118d.tif”.

Elektrikaablid on joonisele kantud, varasemate mõõdistustööde ning alusel. Kasutati teostusmõõdistuse faile kruusa.dgn, geo_619_01_05.dwg, keskkooli_käotee_alajaam.dgn, valga.dgn ning 1_3_154_04_elva_lepa16.DWG. Geodeetilisel alusplaanil olevad elektrirajatised on üle vaadatud Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk spetsialisti Luule Niidumaa poolt (kooskõlastus nr 7160/2008).

Katastriüksuse piirid on joonisele kantud Elva Linnavalitsusest 01.08.2008 saadud faili „170_20080801.dgn“ alusel.

Objektil on mõõdistatud ja tähistatud üks ajutine reeper Aj Rp 1  kõrgusega 64.85m. Ajutine reeper on paigutatud Valga mnt 47 eluhoone külge ning on kantud ka geodeetilisele alusplaanile. Lisaks paigutatud ajutisele reeperile on reeperitena on kasutatavad mõõdistatud ja geodeetilisele alusplaanile kantud kohaliku ja riikliku polügonomeetrivõrgu punktid.

Koostatud geodeetiline alusplaan antakse tellijale üle neljas eksemplaris ja kohalikule omavalitsusele ühes eksemplaris geodeetiliste tööde aruande toimikuna paberkandjal ning digitaalselt geodeetiline alusplaan Microstation V8 (*.dgn), AutoCAD 2000 (*.dwg) failiformaatides ja kaevuandmete tabelid Microsoft Excel (*.xls) failiformaadis CD-l tellijale neljas ja kohalikule omavalitsusele ühes eksemplaris.

Helen Saal

Ettevõtte vastutav spetsialist

29.08.2008