Seletuskiri

Töö number:		GA08027

Töö nimetus:	Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekt. Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Tänava-alade geodeetiline alusplaan Aia, J.Liivi, Järve, Käo tee, Laane, Palu tee, Põllu ja Ääre tänavatel

Objekti asukoht:	Aia, J.Liivi, Järve, Käo tee, Laane, Palu tee, Põllu ja Ääre tänavad,  Elva linn ja Konguta vald, Tartu maakond

Töö tellija:		Emajõe Veevärk AS

Töö täitja:	Eesti Veeprojekt OÜ (litsents 531MA, MM002211; RETTER EEG000015)

Välimõõdistustööd:	Ivar Drikkit, Madis Kaup ja Maanus Ringo

Mõõditustööde aeg:	juuni- juuli 2008

Joonestaja:		Anneli Podar

Ettevõtte vastutav spetsialist:	Helen Saal

Töö eesmärgiks on Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekti Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatised tarvis geodeetilise alusplaani koostamine koos maa-aluste tehnovõrkude uurimisega. Geodeetiline alusplaan on koostatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord ning tellija erinõuetele vastavalt.

Lähtepunktide koordinaadid on saadud Maa-ametist :

| Situatsioon mõõdistati tahhümeetriliselt. Geodeetiliste mõõdistustööde käigus rajatud tahhümeetriakäigud on seotud kohaliku polügonomeetriavõrgu punktidega 8765, 331, 6674, 9005, 9387, 3221, 66, 65, 329, EL04 ja 502 vt mõõdistuskäigu sidumise skeem (lk 5). PUNKTI NR | X | Y | h (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |
| 8765 | 6456624.795 | 640515.179 | 53.609 |
| 9387 | 6456523.137 | 640497.828 | 55.290 |
| 331 | 6456573.261 | 640709.739 | 61.526 |
| 6674 | 640921.657 | 640921.657 | 56.085 |
| 9005 | 6456445.536 | 641043.392 | 49.972 |
| 98 | 6456428.818 | 640939.143 | 50.737 |
| 8717 | 6456257.528 | 640689.584 | 52.919 |
| 329 | 6455955.202 | 640529.414 | 51.321 |
| 65 | 6456193.144 | 640405.020 | 55.328 |
| 66 | 6456197.123 | 640569.065 | 53.872 |
| 502 | 6455960.060 | 640245.821 | 57.161 |
| EL04 | 6455927.234 | 640304.763 |  |
| 3221 | 6456389.264 | 640486.366 | 55.785 |
| 906 | 6456311.552 | 640503.371 | 57.636 |

Elva kohaliku polügonomeetriavõrgu punktidega seotud käigupunktidelt on rajatud tiheasustusalal kehtivatele nõuetele vastavaid kuni kolme õlaga rippuvaid teodoliitkäike, mis on ära toodud mõõdistuse sidumise skeemil (vt lk 5). Kogu mõõdistuse täpsust on kontrollitud kohaliku polügonomeetriavõrgu punktide suhtes. Tahhümeetrilise mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid piiresse, mis on lubatud topograafilisel mõõdistamisel mõõtkavas 1:500.

Mõõdistusandmeid säilitatakse Eesti Veeprojekt OÜ digitaalsete mõõdistusandmete arhiivis.

Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

Mõõdistamisel kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic. Kaevude uurimisel kasutati mõõdulinti ja spetsiaalset mõõdulatti. Tahhümeetriaandmete töötlustarkvarana kasutati programmi GEO 2004. Plaani joonestamisel kasutati programmi Microstation V8 Power Survey.

Töö käigus mõõdistati ning uuriti mõõdistusalasse jäävad kaevud ning kambrid, mida oli võimalik mõõta ja uurida. Kaevud, kambrid ning tehnovõrgud, mida ei olnud võimalik mõõta ja uurida on plaanile kantud varasemate teostusmõõdistuste, geodeetiliste uurimistööde ja tehnovõrgu valdajatelt saadud info põhjal. Kaevude uurimisandmed on kantud toimikule lisatud tabelitesse ning plaan on varustatud asjakohaste lisamärkustega.

Geodeetiline alusplaan on kooskõlastatud kõikide uurimisalasse jäänud tehnovõrgu valdajatega.

Sidekaablid on geodeetilise alusplaanile kantud AS ELTEL Networks sidekaablite jälituse tulemuste ülesmõõdistuse põhjal. Lisaks on kasutatud AS K&H geodeetilist tööd nr 00g2552 (fail pollu-kao-aare - 00g2552.LEST.DGN).

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud on joonisele kantud mõõdistus ja uurimisandmete, varasemate mõõdistusandmete, tehnovõrgu valdajalt saadud info ning kohalike elanike ütluste alusel. Lisaks kasutati FIE Alser Kubja tööd „Verevi järve veevahetuse parandamine“ teostusmõõdistus (fail Elva Verevi väljavool.DGN), OÜ Reib faile „TT0177T(Verevi)_t.DWG, AS K&H geodeetilist tööd nr 00g2552 (failpollu-kao-aare-00g2552.LEST.DGN) ja Eesti Geoweb OÜ tööd nr GA08017 (fail GA08017_Elva_RVP_geodeetiline_alusplaan.dgn). Käo tee 60, Laane tn 4 ja 6 kruntide kanalisatsioonitorustiku lahendus on joonisele kantud uurimisandmete ning krundiomanike seletuste põhjal. Samuti on drenaažitorudtik Laane tn selles lõigus plaanile kantud krundiomanike ütluste põhjal. Geodeetiline alusplaan on üle vaadatud ja kooskõlastatud vee-ettevõtte OÜ Aqua&Waste Service seindaja Asso Käos poolt.

Elektrikaablid on joonisele kantud, varasemate mõõdistustööde alusel. Kasutati GPK Lahendused OÜ 2004a. teostusmõõdistust (fail „1_3_154_04_elva_lepa16.DWG”), Elva linnavalitsusest saadud teostusmõõdistust „lepa_t.DGN”, Tartu Maavalitsusest saadud Rajooniarhitekti tootmisgrupi tööd nr TG 339/87 „Elva internaatkodu kõrgepingekaabli kontrollmõõdistamine“ (fail „92_t.TIF)”. Geodeetilisel alusplaanil olevad elektrirajatised on üle vaadatud Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk spetsialisti Luule Niidumaa poolt (kooskõlastus nr 7160/2008).

Katastriüksuse piirid on joonisele kantud Maa-ameti digitaalandmete levitamise büroost 13.08.2008 saadud faili „konguta.dgn”, Rõngu Vallavalitsusest 25.07.2008 saadud faili „694_20080724.dgn“ ning Elva Linnavalitsusest 01.08.2008 saadud faili „170_20080801.dgn“ alusel. Rõngu vallas Kaseküla tn 2, 4 ja 6 katastriüksuste piir on täpsustatud piiripotokolli alusel.

Objektile ei ole täiendavalt paigaldatud ajutisi reepereid. Ajutiste reeperitena on kasutatavad mõõdistatud ja geodeetilisele alusplaanile kantud kohaliku ja riikliku polügonomeetrivõrgu punktid.

Koostatud geodeetiline alusplaan antakse tellijale üle neljas eksemplaris ja kohalikule omavalitsusele ühes eksemplaris geodeetiliste tööde aruande toimikuna paberkandjal ning digitaalselt geodeetiline alusplaan Microstation V8 (*.dgn), AutoCAD 2000 (*.dwg) failiformaatides ja kaevuandmete tabelid Microsoft Excel (*.xls) failiformaadis CD-l tellijale neljas ja kohalikule omavalitsusele ühes eksemplaris.

Helen Saal

Ettevõtte vastutav spetsialist

29.08.2008