GEODEETILISE MÕÕDISTUSTÖÖ SELETUSKIRI

Mõõdistatav objekt: 	ELVA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE

REKONSTRUEERIMISE II ETAPP

EHITUSTÖÖDE V ETAPP
ELVA LINNA PEEDU LINNAOSA VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

II ETAPP OSA I

ALA 29 PEEDU LÕUNAOSA

Mõõdistusaeg:		veebruar – mai 2012

Koostamise aeg:	mai-juuli 2012

Tellija:			Taskar OÜ

Geodeetilisel mõõdistusel on kasutatud elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic (joone mõõtmise täpsus ±3mm+2ppm ja nurga mõõtmise täpsus 1.0 mgon = 3“) ja kahesageduslikku reaalaja Leica SR530 GPS-seadet (horisontaalne 1cm+1ppm ja vertikaalne 1cm+1ppm mõõtmistäpsus reaalajas). Mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid lubatud piiresse, mis on lubatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007.a määruses „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“.

Koordinaadid on L-EST’97 süsteemis. Kõrgused on esitatud Balti 1977. a (BK77) süsteemis

Alusplaanina on kasutatud Geoweb OÜ poolt koostatud projekti alusplaani.

Katastriüksuste piirid on joonisele kantud seisuga 25.04.2012 Maa-ametist saadud faili alusel.

Halduspiirid on joonisele kantud seisuga 2.04.2012 Maa-ametist saadud faili alusel.

Digitaalne plaan on koostatud ja pikkused arvutatud joonestusprogrammiga Bentley PowerDraft V8.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Reoveekanalisatsioonitorustik:

- De 200 PVC: 	L=1669,76 m

- De 160 PVC: 	L=1452,29 m

KOKKU:                           L=3122,05 m

Survekanalisatsioonitorustik:

- De 110 PE:	 	L=1290,14 m

- De 63 PE: 		L=  134,02 m

KOKKU:                           L=1424,16 m

Veetorustik:

- De 110 PE: 		L= 2409,37 m

- De 90 PE: 		L=   121,42 m

- De 63 PE: 		L=   824,05 m

- De 40 PE: 		L=   292,01 m

- De 32 PE: 		L=   697.00 m

KOKKU:                       L=4343.85 m

Truubitorustik:

- De 800 PP:	L=12.00 m

Argo Reedi

OÜ GPK Partnerid

juuli 2012

4

LÄHTEPUNKTI KOORDINAADID:

| Punkti nr | X | Y | H (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8467 | 6458229.999 | 643266.431 | 59.869 |
| 302 | 6458180.720 | 643479.269 | 57.351 |

Veetorustiku sõlmed:

1. VTS-29.1	1tk		11. VS-29.6	1tk		21. VS-29.16	1tk

2. VTS-29.2	2tk		12. VS-29.7	1tk		22. VS-29.17	1tk

3. VTS-29.3	38tk		13. VS-29.8	1tk		23. VS-29.18	2tk

4. VTS-29.4	17tk		14.VS-29.9	1tk		24. VS-29.19	1tk

5. VTS-29.5	5tk		15. VS-29.10	1tk		25. VS-29.20	1tk

6. VTS-29.6	3tk		16. VS-29.11	1tk		26. VS-29.21	1tk

7. VTS-29.7	2tk		17. VS-29.12	1tk		27. VS-29.22	1tk

8. VS-29.3	1tk		18. VS-29.13	1tk		28. VS-29.23	1tk

9. VS-29.4	2tk		19. VS-29.14	1tk		29. VS-29.24	1tk

10. VS-29.5	1tk		20. VS-29.15	1tk	         30. VS-29.2      1tk

KOKKU 	93 tk

Survekanalisatsioonitorustiku sõlmed:

1. KTS-29.1   	1tk	3. KTS-29.3   	3tk

2. KTS-29.2   	2tk	4. KTS-29.4   	2tk

KOKKU	8tk

Kanalisatsioonikaevud:

| Kaevu läbimõõt | Kaevu sügavus | Kogus (tk) |
| --- | --- | --- |
| 400/315 PE | 0....2.00m | 33 |
| 400/315 PE | 2.01....2.50m | 24 |
| 400/315 PE | 2.51....3.00m | 7 |
| 560/500PE | 0....2.00m | 17 |
| 560/500PE | 2.01....2.50m | 13 |
| 560/500PE | 2.51....3.00m | 8 |
| 560/500PE | 3.01....3.50m | 2 |
| 560/500PE | 3.51....4.00m | 3 |
| 560/500PE | 4.01....4.50m | 3 |
| KOKKU |  | 110 |

Reoveepumplad:

RVP 1400 PL		1tk

RVP 1800 PL		1tk

Argo Reedi

OÜ GPK Partnerid

juuli 2012

5