GEODEETILISE MÕÕDISTUSTÖÖ SELETUSKIRI

Mõõdistatav objekt: 	ELVA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE

REKONSTRUEERIMISE II ETAPP

EHITUSTÖÖDE V ETAPP
ELVA LINNA PEEDU LINNAOSA VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

II ETAPP OSA I

ALA 30 PEEDU KESKOSA

Mõõdistusaeg:		veebruar – aprill 2012

Koostamise aeg:	juuni-juuli 2012

Tellija:			Taskar OÜ

Geodeetilisel mõõdistusel on kasutatud elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic (joone mõõtmise täpsus ±3mm+2ppm ja nurga mõõtmise täpsus 1.0 mgon = 3“) ja kahesageduslikku reaalaja Leica SR530 GPS-seadet (horisontaalne 1cm+1ppm ja vertikaalne 1cm+1ppm mõõtmistäpsus reaalajas). Mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid lubatud piiresse, mis on lubatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007.a määruses „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“.

Koordinaadid on L-EST’97 süsteemis. Kõrgused on esitatud Balti 1977. a (BK77) süsteemis

Alusplaanina on kasutatud Geoweb OÜ poolt koostatud projekti alusplaani.

Katastriüksuste piirid on joonisele kantud seisuga 25.04.2012 Maa-ametist saadud faili alusel.

Halduspiirid on joonisele kantud seisuga 2.04.2012 Maa-ametist saadud faili alusel.

Digitaalne plaan on koostatud ja pikkused arvutatud joonestusprogrammiga Bentley PowerDraft V8.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Reoveekanalisatsioonitorustik:

- De 200 PVC: 	L=  497,95 m

- De 160 PVC: 	L=2586,68 m

KOKKU:                           L=3084,63 m

Survekanalisatsioonitorustik:

- De 160 PE:	 	L=  454,55 m

- De 110 PE: 		L=1190.42 m

- De 63 PE:		L=  339,11 m

KOKKU:                           L=1984,08 m

Veetorustik:

- De 110 PE: 		L=  2021,32 m

- De 90 PE: 		L=   710,65 m

- De 63 PE: 		L=   418,39 m

- De 40 PE: 		L=   441,77 m

- De 32 PE: 		L=   858.44 m

KOKKU:                        L=4450,57 m

Argo Reedi

OÜ GPK Partnerid

juuli 2012

4

LÄHTEPUNKTI KOORDINAADID:

| Punkti nr | X | Y | H (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8467 | 6458229.999 | 643266.431 | 59.869 |
| 302 | 6458180.720 | 643479.269 | 57.351 |

Veetorustiku sõlmed:

1. VTS-30.1	  3tk        11. VTS-30.11	  2tk	21. VS-30.9	1tk	           31.  VS-30.19	     1tk

2. VTS-30.2	32tk        12. VTS-30.12	   2tk	22. VS-30.10	1tk           32.  VS-30.20	     1tk

3. VTS-30.3	  4tk        13. VS-30.1	   1tk	23. VS-30.11	2tk           33.  VS-30.21     1tk

4. VTS-30.4	  2tk        14.VS-30.2	   1tk	24. VS-30.12	1tk           33.  VS-30.22     1tk

5. VTS-30.5	  3tk        15. VS-30.3	   1tk	25. VS-30.13	1tk           33.  VS-30.23     1tk

6. VTS-30.6	  4tk        16. VS-30.4	   1tk	26. VS-30.14	1tk

7. VTS-30.7	  4tk         17. VS-30.5	   1tk	27. VS-30.15	1tk

8. VTS-30.8	  2tk         18. VS-30.6	   1tk	28. VS-30.16	1tk

9. VTS-30.9	  2tk         19. VS-30.7	   1tk	29. VS-30.17	1tk

10. VS-30.10	  8tk         20. VS-30.8	   1tk	30. VS-30.18	1tk

KOKKU 	92 tk

Survekanalisatsioonitorustiku sõlmed:

1. KTS-30.1   	  4tk          3. KTS-30.3   	        3tk            5.  KS-30.2   	 1tk           7.  KS-30.4   	     1tk

2. KTS-30.2   	  8tk          4. KS-30.1   	           2tk            6.  KS-30.3 	 1tk

KOKKU	20tk

Kanalisatsioonikaevud:

| Kaevu läbimõõt | Kaevu sügavus | Kogus (tk) |
| --- | --- | --- |
| 400/315 PE | 0....2.00m | 41 |
| 400/315 PE | 2.01....2.50m | 27 |
| 400/315 PE | 2.51....3.00m | 5 |
| 560/500PE | 0....2.00m | 19 |
| 560/500PE | 2.01....2.50m | 7 |
| 560/500PE | 2.51....3.00m | 12 |
| 560/500PE | 3.01....3.50m | 6 |
| 560/500PE | 3.51....4.00m | 1 |
| KOKKU |  | 118 |

Reoveepumplad:

RVP 1400 PL		3tk

RVP 1200 PL		4tk

KOKKU	7tk

Argo Reedi

OÜ GPK Partnerid

juuli 2012

5