GEODEETILISE MÕÕDISTUSTÖÖ SELETUSKIRI

Mõõdistatav objekt: 	ELVA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE

REKONSTRUEERIMISE II ETAPP

EHITUSTÖÖDE V ETAPP
VISSI KÜLA VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Mõõdistusaeg:		veebruar-juuli 2012

Koostamise aeg:	juuli-august 2012

Tellija:			Taskar OÜ

Geodeetilisel mõõdistusel on kasutatud elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic (joone mõõtmise täpsus ±3mm+2ppm ja nurga mõõtmise täpsus 1.0 mgon = 3“) ja kahesageduslikku reaalaja Leica SR530 GPS-seadet (horisontaalne 1cm+1ppm ja vertikaalne 1cm+1ppm mõõtmistäpsus reaalajas). Mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid lubatud piiresse, mis on lubatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007.a määruses „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“.

Koordinaadid on L-EST’97 süsteemis. Kõrgused on esitatud Balti 1977. a (BK77) süsteemis.

Alusplaanina on kasutatud Geoweb OÜ poolt koostatud projekti alusplaani.

Katastriüksuste piirid on joonisele kantud seisuga 25.04.2012 Maa-ametist saadud faili alusel.

Halduspiirid on joonisele kantud seisuga 2.04.2012 Maa-ametist saadud faili alusel.

Digitaalne plaan on koostatud ja pikkused arvutatud joonestusprogrammiga Bentley PowerDraft V8.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Isevoolne kanalisatsioon:

- De 160 PVC: 	L=1427,05 m

- De 200 PVC:		L= 118,12 m

KOKKU:		L=1545.17 m

Survekanalisatsioon:

1.    De110 PE                L=496,98 m

2.    De90 PE                  L=187.09 m

3.    De63 PE                  L=238.45 m

KOKKU:		L=922.52 m

Veetorustik:

1.   De 110 PE: 		L=  291,73 m

- De 63 PE: 		L=1061,92 m

- De 32 PE: 		L=  269.06 m

KOKKU:		L=1622.71 m

Argo Reedi

OÜ GPK Partnerid

august 2012

4

LÄHTEPUNKTI KOORDINAADID:

| Punkti nr | X | Y | H (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8467 | 6458229.999 | 643266.431 | 59.869 |
| 302 | 6458180.720 | 643479.269 | 57.351 |

Veetorustiku sõlmed:

1. VTS-1	25tk		10. VS-4	1tk		20. VS-14	1tk

2. VTS-2	  7tk		11. VS-5	1tk		21. VS-15	1tk

3. VTS-3	  3tk		12. VS-6	1tk		22. VS-16	1tk

4. VTS-4	  2tk		13.VS-7	1tk

5. VTS-6	  2tk		14. VS-8	1tk

6. VTS-7	  7tk	          15. VS-9	1tk

7. VS-1	  1tk		    16. VS-10	1tk

8. VS-2	  1tk		     17. VS-11	1tk

9. VS-3	  1tk		    18. VS-12	1tk

19. VS-13	1tk

KOKKU 	62 tk

Survekanalisatsioonitorustiku sõlmed:

1. KTS-1   13tk	   3. KS-2    1tk        5. KS-2a    3tk	6. KS-3a    1tk

2. KS-1     1tk	   4. KS-3    1tk        6. KS-1a    1tk	7.  KS-4     2tk

KOKKU	23tk

Kanalisatsioonikaevud:

| Kaevu läbimõõt | Kaevu sügavus | Kogus (tk) |
| --- | --- | --- |
| 400/315 PE | 0....2.00m | 37 |
| 400/315 PE | 2.01....2.50m | 16 |
| 400/315 PE | 2.51....3.00m | 3 |
| 560/500PE | 0....2.00m | 9 |
| 560/500PE | 2.01....2.50m | 4 |
| 560/500PE | 2.51....3.00m | 4 |
| KOKKU |  | 73 |

Reoveepumplad:

RVP 1400 PL		2tk

Argo Reedi

OÜ GPK Partnerid

august 2012

5