GEODEETILISE MÕÕDISTUSE SELETUSKIRI

Mõõdistatava objekti nimetus: Elva linn soojustrasside rekonstrueerimise teostusmõõdistus.

Mõõdistatava objekti asukoht:  Kauplus - Elva Gümnaasium, Elva linn, Tartu maakond

Objekti telje pikkus: 279m

Tellija: AS MAGMA

Mõõdistaja: OÜ Geolevel (MKM reg.nr. EEP001829) geodeet Vadim Tatur

Sisetöö teostaja: Vadim Tatur

Mõõdistamise aeg: juuni .2011.a

Mõõdistamise viis: tahhümeetriline / GPS mõõdistamine (reaalaja  WRS Now püsijaamade võrgus töötav), millega määrati koordinaadid ja kõrgused kindelpunktidele tahhümeetrilise mõõdistamise tarvis.

Plaani mõõtkava: 1 : 500

Kasutatud instrumendid:WRS Now püsijaamade võrgus töötav reaalaja GPS/GLONASS-seade EPOCH 35, mille tehnilised parameetrid on järgmised:

Täpsus staatilisel mõõtmisel:	± 5mm + 0.5 pmm (horisontaalne)

± 5mm + 1 pmm (vertikaalne)

Täpsus staatilisel mõõtmisel:	± 10mm + 1 pmm (horisontaalne)

± 20mm + 1 pmm (vertikaalne)

Initsialiseerimise aeg: alla 30 sekundi

- Elektrontahhümeetrit Focus 8 (mõõtetäpsus 2``)

Digitaalne plaan on koostatud programmiga AutoCAD LT 2010 s/n353-48566983

NB! Geodeetiline alusplaan väljastatakse graafiliselt ja digitaalselt (M 1:500) ning säilitatakse infokandjal.

Koostas: Vadim Tatur			28.06.2011.a.