# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  | Kruusa tn 40 kinnistu el. liitumise teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  | Elva linn, Kruusa tn. |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  | LP6505 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  | Neith Elekter OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  | Geopartner OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 MA; MTR EEG000226 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO 19-1553 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  | aprill 2019. a |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=70,6 m |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=63,1 m |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  |  |  |  |  |  | L=68,4 m(s.h. kinnisel meetodil L=18,0m) |  |  |  |
| Ehitatud maandus kokku |  |  |  |  |  |  |  |  | L=7,2 m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.05.2019 |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 127134 | jätkumuhv |  |  | 127134 |  | JK49439 |  |  |  | L=2,2 m |  | AXPK 4G240 |
| 9358 | jätkumuhv |  |  | 9358 |  | JK49439 |  |  |  | L=2,2 m |  | AXPK 4G240 |
| 122684 | JK49439 |  |  | 122684 |  | LK161619 |  |  |  | L=66,2 m |  | AXMK 4G50 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Trimble VRS süsteem L-EST koordinaatsüsteemis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: GEO 19-1553 Kruusa40 el.dgn |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Kõrgepingekaabel |  | KPKAABEL |  |  | Red/1 |  | KP_KBL |  |  | 0 |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 |  | MP_KBL |  |  | 0 |  |  |
| Kaitsetoru |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 |  | KAITSETORU |  |  | 0 |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  |  | Purple/6 |  | Cell |  |  | 0 |  |  |

Argo Kaju

21.05.2019