# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  | Lauliku tn.14 maakaablite teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartumaa, Elva linn |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  | LL1275/IL229 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | Kärneri AJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  | Empower AS |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  | Geopartner OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 721 MA; MTR EEG000226 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO 14-547 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  | September 2014. a |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=70,0 m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=36,0 m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku* |  |  |  |  |  |  |  |  | L=62,2 m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | L=15,1 m |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.09.2014 |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |
| 43877 | 43528JK |  |  | 43877 |  | 133357LK |  |  |  | L=28,5 m |  | AXPK4G50 |
| 43876 | 43528JK |  |  | 43876 |  | M42 (Kärneri AJ F2) |  |  |  | L=24,0 m |  | AXPK4G120 |
| tarbija | 133356LK |  |  | tarbija |  | Hoone(Lauliku tn.16) |  |  |  | L=17,5 m |  | AXPK4G25 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Trimble VRS süsteem L-EST koordinaatsüsteemis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: GEO 14-547 Lauliku 14 el.dgn |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Kõrgepingekaabel |  | KPKAABEL |  |  | Red/1 |  | KP_KBL |  |  | 0 |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 |  | MP_KBL |  |  | 0 |  |  |
| Kaitsetoru |  | MPKAABEL |  |  | Red/1 |  | KAITSETORU |  |  | 0 |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  |  | Purple/6 |  | Cell |  |  | 0 |  |  |

Ain Asper

15.09.2014