###### SISUKORD

- Seletuskiri...............................................................................................................................2

- Asukoha- ja mõõdistuse sidumise skeem...............................................................................4

- Geodeetiline alusplaan M :500...............................................................................................5

- Kooskõlastuste leht.................................................................................................................6

SELETUSKIRI

Töö number:		GA10019

Töö nimetus:	Metsalaane küla geodeetiline alusplaan

Objekti asukoht:	Metsalaane küla, Konguta vald, Tartu maakond

Töö tellija:		Konguta vallavalitsus

Töö täitja:		Geoweb OÜ (litsents MA673, EEG000177)

Välimõõdistustööd:	Reno Kirsimäe ja Helen Saal

Mõõditustööde aeg:	16.07.2010

Vastutav geodeet:	Helen Saal

Joonestaja:		Helen Saal

Töö eesmärgiks on Metsalaane küla geodeetilise alusplaani koostamine koos maa-aluste tehnovõrkude uurimisega. Geodeetilinee alusplaani on koostamisel on lähtutud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord.

Baaspunktide mõõdistamisel kasutati Geostation OÜ GPS võrgutugijaama „GST-2“. Lähtepunktide koordinaadid on Maa-ameti poolt aktsepteeritud:

| PUNKTI NR | X | Y | h (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |
| GST2 | 6460985.008 | 644693.943 | 96.308 |

Mõõdistamisel kasutati tahhümeetrilist ja RTK GPS mõõdistamist. Mõõdistusvõrk on loodud RTK GPS mõõdistuse tulemusena lähtudes võrgutugijaamast GST2, mis asub Tõraveres. Mõõdistusvõrk koosneb RTK GPS mõõdistuspunktidest GPS1 ja GPS2 (vt Asukoha- ja mõõdistuse sidumise skeem (lk 4). Situatsiooni mõõdistamisel on kasutatud eelpool nimetatud kindelpunkte ja nendest lähtuvaid rippuvaid teodoliitkäike. Mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid piiresse, mis on lubatud topograafilisel mõõdistamisel mõõtkavas 1:500.

Mõõdistusandmeid säilitatakse Geoweb OÜ digitaalsete mõõdistusandmete arhiivis.

Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

Mõõdistamisel kasutati RTK GPS seadet Trimble R8 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic. Kaevude uurimisel kasutati mõõdulinti ja spetsiaalset mõõdulatti. Tahhümeetriaandmete töötlustarkvarana kasutati programmi GEO 2004. Plaani joonestamisel kasutati programmi Microstation V8 Power Survey.

Geodeetilisele alusplaanile on kantud maapealne ja maa-alune situatsioon, mis vastab mõõdistustööde ajale. Maapealsetest ja maa-alustest tehnovõrkudest mõõdistati ning uuriti need osad, mida oli võimalik otseselt mõõdistada ning uurida nagu kaevud, kambrid, truubid, šahtid jne. Kaevude uurimisandmed on kantud plaanile varustatud asjakohaste lisamärkustega. Tehnovõrkude osad, mida ei olnud võimalik otse mõõdistada ega uurida kanti plaanile varasema plaanimaterjali alusel. Kui varasem mõõdistus ei olnud konkreetse tehnovõrgu osa teostus- või kontrollmõõdistus, kanti see plaanile koos märkusega „orient”.

Geodeetilise alusplaani koostamisel kasutatud materjalid:

- Elva linnavalitsusest saadud fail plansetid.dgn

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud on joonisele kantud mõõdistus ja uurimisandmete ning kohalike elenike ütluste alusel.

Elektrikaablitest on plaanile kantud kaablid, mis kuuluvad Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le, kohalikule omavalitsusele. Plaanile ei ole kantud tarbijate elektrikaableid, mille kohta ei ole kohalikule omavalitsusele teostusmõõdistust või muu plaanimaterjali esitatud. Elektrirajatiste joonisele kandmisel on kasutatud OÜ Geoprojekti tööd nr GPR250/03 elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus.

Koostatud geodeetiliste tööde aruanne esitati kõikidele uurimisalasse jäänud tehnovõrkude valdajatele läbivaatamiseks ja märkuste ning täienduste tegemiseks.

Kooskõlastusi tõestavad allkirjad on aruandele lisatud eraldi lehel.

Katastriüksuse piirid on joonisele kantud Konguta vallast 30.07.2010 saadud faili põhjal.

Koostatud geodeetiline alusplaan antakse üle kahes eksemplaris geodeetiliste tööde aruande toimikuna paberkandjal ning geodeetiline alusplaan Microstation V8 (*.dgn), AutoCAD 2000 (*.dwg) ning *.pdf failiformaatides ja seletuskiri Microsoft Word (*.doc) failiformaadis CD-l. Üks eksemplar aruande toimikust jäetud Geoweb OÜ arhiivi.

Helen Saal

Vastutav geodeet

09.08.2010