Seletuskiri

Töö number:		GA09035

Töö nimetus:	Elva linn, Käo tee (Tartu mnt ja paju tn vahelises lõigus) geodeetiline alusplaan

Objekti asukoht:	Elva linn, Käo tee, Tartu mnt ja Paju tn vahelises lõigus, Tartumaa

Töö tellija:		Elva linnavalitsus

Töö täitja:		Geoweb OÜ (litsents MA673, EEG000177)

Välimõõdistustööd:	Ivar Drikkit, Helen Saal

Mõõditustööde aeg:	17.08.2009

Vastutav geodeet:	Helen Saal

Joonestaja:		Piret Käiss

Töö eesmärgiks oli geodeetilise alusplaani koostamine koos tehnovõrkude uurimisega vee- ja kanalisatsiooniprojekti jaoks.

Alusplaani koostamiseks mõõdistati tahümeetriliselt kogu maapealne situatsioon ja kõik maa-aluste tehnovõrkude osad mida sai otse mõõdistada või mille asendit oli võimalik läbi sidepunktide tuletada.

Lähtepunktide koordinaadid on saadud Maa-ametist :

| PUNKTI NR | X | Y | h (BK77) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |
| 333 | 6456230.82 | 641395.10 | 49.48 |
| 7561 | 6456033.383 | 641447.609 | 48.708 |

Mõõdistus seoti Elva linna polügonomeetria tihendusvõrgu punktidega 7561 ja 333. Punktide koordinaadid saadi Maa-ametist. Situatsiooni mõõdistamiseks rajati mõõdistusvõrk, mis koosnes kuni kahe õlaga rippuvast käigupunktist (vt Asukoha- ja mõõdistuse sidumise skeem). Mõõdistuse täpsus vastab M1:500 topomõõdistuse nõuetele (MKM määrus 70, 27.08.2008). Mõõdistamisel kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic. Geodeetilised arvutused tehti programmiga GEO 2004. Plaanid ja skeemid joonestati programmiga Microstation V8 PowerMap. Geodeetiline alusplaan on koostatud vastavalt kehtivale korrale (MKM määrus 70, 27.08.2008). Mõõdistusandmeid säilitatakse Geoweb OÜ digitaalsete mõõdistusandmete arhiivis.

Reeperitena on kasutatavad lisaks tihendusvõrgu punktidele mõõdistusvõrgu punt R75611 (asfaldinael) ja Käo tee 5 krundi ees oleva tugiposti sees olev reeperinael.

Alusplaani koostamise alale jäid tehnovõrkudest:

Vee- ja kanalisatisoonitorustik on joonisele kantud mõõdistus- ja uurimisandmete, varasematate geodeetiliste tööde ning kohalike elanike ütluste põhjal.

Elektrikaablid on plaanile kantud Omandi OÜ töö nr GEO 1037 põhjal. Lisaks kasutati Eesti Energiast saadud andmebaasi väljavõtet „Kaotee.dxf”. Tänavavalgustuskaabel on plaanile kantud Tartu Elektritsentrumilt saadud teostusmõõdistuse faili „elvavalg3.dwg” põhjal.

Siderajatised on plaanile kantud mõõdistus ja uurimisandmete ja varasematate geodeetiliste tööde põhjal.

Kruntide piirid on joonisele kantud Elva Linnavalitsusest 01.08.2008 saadud faili „170_20080801.dgn“ alusel. Katastripiirid on kontrollitud Maa-ametist seisuga 17.08.09 ja plaanile on lisatud Käo tee katastriüksuse piirjooned.

Koostatud geodeetiliste tööde aruanne esitati kõikidele uurimisalasse jäänud tehnovõrkude valdajatele läbivaatamiseks ja märkuste ning täienduste tegemiseks. Kooskõlastusi tõestavad allkirjad on aruandele lisatud eraldi lehel.

Koostatud geodeetiline alusplaan antakse tellijale üle kahes eksemplaris ja kohalikule omavalitsusele ühes eksemplaris geodeetiliste tööde aruande toimikuna paberkandjal ning geodeetiline alusplaan Microstation V8 (*.dgn), AutoCAD 2000 (*.dwg), *.pdf failiformaatides ja kaevuandmete tabelid Microsoft Excel (*.xls) failiformaadis CD-l.

Vastutav geodeet

Helen Saal

18.08.2009