Seletuskiri

Töö number:		GA09040

Töö nimetus: 	Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekti V etapi geodeetiline alusplaan Uuta tee, Tamsa tee, Jaama, Lõuna, Ristiku, Raudtee, Nuti, Vapramäe, Vapramäe põik, Veski, Oru tee, Vikerkaare, Suvila, Põhja, Tartu mnt ja Konguta tee tänavatel

Objekti asukoht:	Uuta tee, Tamsa tee, Jaama, Lõuna, Ristiku, Raudtee, Nuti, Vapramäe, Vapramäe põik, Veski, Oru tee, Vikerkaare, Suvila, Põhja, Tartu mnt ja Konguta tee tn, Elva linn, Tartu maakond

Töö tellija:		AS Emajõe Veevärk

Töö täitja:		Geoweb OÜ (litsents MA673, EEG000177)

Välimõõdistustööd:	Ivar Drikkit, Annika Kõllamets, Tigmar Haidak, Argo Klaos, Helen Saal

Mõõdistustööde aeg:	november 2009 kuni veebruar 2010

Vastutav geodeet:	Ivar Drikkit ja Argo Klaos

Joonestaja:		Annika Kõllamets

Töö eesmärgiks on Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekti V etapi tarvis geodeetilise alusplaani koostamine koos maa-aluste tehnovõrkude uurimisega. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord.

Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Elva linna kohaliku polügonomeetrivõrgu punktidega, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Mõõdistusvõrku on tihendatud RTK GPS mõõdistuspunktidega (punktid nr. 001 kuni 032) ning tasandatud tahhümeetriakäiguga punktid nr K1 kuni K39 vt. Asukoha- ja mõõdistusvõrgu skeemi. Situatsiooni mõõdistamisel on kasutatud eelpool nimetatud kindelpunkte ning nendest lähtuvaid kuni kolme õlaga rippuvaid käike. Kogu mõõdistuse täpsust on kontrollitud kohaliku polügonomeetriavõrgu punktide suhtes.

Mõõdistamisel kasutati tahhümeetrilist ja RTK GPS mõõdistamist. Mõõdistuse plaanilised ja kõrguslikud vead jäid piiresse, mis on lubatud topograafilisel mõõdistamisel mõõtkavas 1:500. Mõõdistusandmeid säilitatakse Geoweb OÜ digitaalsete mõõdistusandmete arhiivis. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

Mõõdistamisel kasutati RTK GPS seadet Trimble R8 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic. Kaevude uurimisel kasutati mõõdulinti ja spetsiaalset mõõdulatti. Tahhümeetriaandmete töötlustarkvarana kasutati programmi GEO 2004. Plaani joonestamisel kasutati programmi Microstation V8 Power Survey.

Töö käigus mõõdistati ning uuriti mõõdistusalasse jäävad kaevud ning kambrid, mida oli võimalik mõõta ja uurida. Kaevude uurimisandmed on kantud toimikule lisatud tabelitesse ning plaan on varustatud asjakohaste lisamärkustega. Tehnovõrkude osad, mida ei olnud võimalik otse mõõdistada ega uurida kanti plaanile varasema plaanimaterjali alusel. Kui varasem mõõdistus ei olnud konkreetse tehnovõrgu osa teostus- või kontrollmõõdistus, kanti see plaanile koos märkusega „orient”. Lisaks teostusmõõdistustele kasutati töö koostamisel faile „elva_11082008.dgn“, „vapramÄe21_paigas.dgn“, „3-v lest.dgn“, „jaamavahealus_t.dgn“, „2-a lest.dgn“, „784G_Elva_ala3_210109.dgn“ ja FIE Alser Kubja  2006 a. faili „lõuna5-7.dgn“.

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud on joonisele kantud mõõdistus ja uurimisandmete ning kohalike elanike ütluste põhjal.

Sademevee- ja drenaažitorustikud on joonisele kantud mõõdistus ja uurimisandmete ning kohalike elenike ütluste põhjal.

Siderajatised on plaanile kantud mõõdistus ja uurimisandmete, ELTEL Networks sidekaablite jälituse tulemuste ülesmõõdistuse, Eesti Raudteest saadud info ning varasemate mõõdistustööde põhjal. Plaani joonistamisel on kasutatud Eltel networks 2009a. sidevarustuse teostusjoonist töö nr 1124T.

Elektikaablid on joonisele kantud varasemate geodeetiliste tööde ja kohalike elanike ütluste põhjal. Kasutatud on kohalikust omavalitsusest saadud teostusmõõdistust fail 2848_vikerkaale1_ol_27082008.dgn, K&M teostusjoonist nr 03137 ja Omandi OÜ teostusjoonist „peedu_aj.dgn“. Geodeetilisel alusplaanil olevad elektrirajatised on üle vaadatud Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk spetsialisti Luule Niidumaa poolt ning kantud registrisse nr 1259/2010.

Koostatud geodeetiliste tööde aruanne esitati kõikidele uurimisalasse jäänud tehnovõrkude valdajatele läbivaatamiseks ja märkuste ning täienduste tegemiseks.

Kooskõlastusi tõestavad allkirjad on aruandele lisatud eraldi lehel.

Katastriüksuse piirid on joonisele kantud Elva linnavalitusest 06.10.2009 ja Nõo vallavalitusest 12.10.2009 saadud katastrikaardi väljavõtte põhjal.

Halduspiirid on joonisele kantud seisuga 01. juuni 2009 Maa-ametist saadud faili alusel.

Objektil on reeperitena kasutatavad geodeetilisele alusplaanile kantud kohaliku polügonomeetriavõrgu punktid ja käigupunktid. Lisaks on paigaldatud objektile 1 ajutine reeper AjRp 5.12 (h=63.97m), mis on kantud koos kõrgusväärtusega geodeetilisele alusplaanile. Reeperi foto koos selgitustega on lisas 1.

Koostatud geodeetiline alusplaan antakse tellijale üle kahes eksemplaris ja kohalikule omavalitsusele ühes eksemplaris geodeetiliste tööde aruande toimikuna paberkandjal ning geodeetiline alusplaan Microstation V8 (*.dgn), AutoCAD 2000 (*.dwg), *.pdf failiformaatides ja kaevuandmete tabelid Microsoft Excel (*.xls) ning seletuskiri Microsoft Word (*.doc)  failiformaadis CD-l.

Ivar Drikkit

Vastutav geodeet

9. märts 2010