# MTR Halduse OÜ

Registreerimisnr. 12249549

Töö nr. T558-19

27.11.2019.a.

Tartumaa Tartu-Haage-Külitse-Elva-Nõo sidetrassi teostusjoonis

Est-Side12

#### teostusjoonis

Koostaja:	Üllar Kreela

Tartu 2019

SISUKORD

1. Seletuskiri									3

2. Teostusjoonis								4-94

3. Sügavuste tabel								94-98

4. Lõpuleht									99

#### SELETUSKIRI

- Üldandmed

Objekti asukoht:	Tartumaa Est-Side12_ Tartu-Haage-Külitse-Elva-Nõo

Lõigus Kuressaare linn-Tehumardi küla

Objekti nimetus:	Tartumaa Est-Side12_ Tartu-Haage-Külitse-Elva-Nõo sidetrassi teostusjoonis

Tööde täitmise aeg

Välitööd:		juuli 2019.a.-november 2019.a.

Kameraaltööd:	november 2019.a.

- Geodeetiliste lähtepunktide andmed

Mõõdistamisel on kasutatud Geonet võrku.

Koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Objekti geodeetilise sidumise andmed.

Mõõdistamistöödeks vajaliku alusvõrgu rajamisel on kasutatud reaalaja GPS-i Trimble R8  ja Trimble S3

4. Mõõtmistööd

Vastavalt tellimusele teostati  M1:500 sidetrassi teostusmõõdistamine.

Trassi pikkus 57546m

Mõõdistamine toimus osaliselt kinnise kaevikuga, kinnise kaeviku korral asukoht ja sügavus määratud kaabliotsijaga.

Plaan koostati arvutil graafikaprogrammiga MicroStation V8i. Plaan väljastatakse digitaalselt ja graafiliselt.

- Üleantavate materjalide loetelu

Tellija:

MTÜ Eesti Andmesidevõrk			-digitaalne joonis

MTR Haldus Oü				-digitaalne joonis

Tartu linn					-digitaalne joonis laetud Tartu geoarhiivi

Nõo vald					-digitaalne joonis laetud Tartu geoarhiivi

Elva vald					-digitaalne joonis laetud Tartu geoarhiivi

Nõo vald					-digitaalne joonis laetud Tartu geoarhiivi

27.11.2019				Koostas:			/Ü.Kreela/

Käesolevas toimikus on 99 (üheksakümmend üheksa) järjekorras nummerdatud lehte.

27.11.2019						Koostas:                     /Ü.Kreela/