# MTR Halduse OÜ

Registreerimisnr. 12249549

Töö nr. G86-15

09.11.2015.a.

Tartumaa Rõngu vald Uderna küla Laskespordibaasi kliendilahenduse geodeetiline alusplaan

#### Geodeetiline alusplaan

Koostaja:	Üllar Kreela

Tartu 2015

SISUKORD

1. Seletuskiri										3

2. Geodeetiline alusplaan								4-8

3. Lõpuleht										9

#### SELETUSKIRI

- Üldandmed

Objekti asukoht:	Tartumaa Elva linn Lootuse tn, Vaikne tn, Lasketiiru tee Rõngu vald Uderna küla Laskespordibaasi kliendilahenduse geodeetiline alusplaan

Objekti nimetus:	Tartumaa Rõngu vald Uderna küla Laskespordibaasi kliendilahenduse geodeetiline alusplaan

Tööde täitmise aeg

Välitööd:		oktoober-november.2015.a.

Kameraaltööd:	november 2015.a.

- Geodeetiliste lähtepunktide andmed

Mõõdistamisel on kasutatud Geonet võrku.

Otsitud väljas Lootuse tn olevaid polügonimeetria punkte, kuid jäid leidmata.

Koordinaadid L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Objekti geodeetilise sidumise andmed.

Mõõdistamistöödeks vajaliku alusvõrgu rajamisel on kasutatud reaalaja GPS-i Trimble R8 ja geodeetilise alusplaani mõõtmisel elektrontahhümeetrit Trimble S3 koos lisaseadmetega.

4. Mõõtmistööd

Vastavalt lähteülesandele teostati  M1:500 geodeetiline alusplaan. Mõõdistuse pindala 8,2ha. Hooned on  alusele kantud  Maa-ameti kaardilt ja olemasolevatelt alusplaanidelt. Eraisikute krunte krundi siseselt ei mõõdistatud.

Alusplaani koostamisel kasutati varem teostatud mõõditusi.

Tee-Geodeesia TG1315_Lasketiiru teeT2 02.11.2015

Kagu Geodeesia 15T035 Tervisespordikeskuse geodeesia

Oü GPK Partnerid T-203-09 Vee-ja kanalisatsioonirajatised

Oü GPK Partnerid T-121-10 Vee-ja kanalisatsioonirajatised

Situatsioon on väljas kontrollitud ja maaalused kommunikatsioonid on kooskõlastatud projekteerimise  käigus trasside valdajatega.

Plaan koostati arvutil graafikaprogrammiga MicroStation V8i. Plaan väljastatakse digitaalselt ja graafiliselt.

- Üleantavate materjalide loetelu

Tellija:

MTR Halduse Oü					-digitaalne joonis

Elva linn						-digitaalne joonisgeoarhiivi

Rõngu vald					-digitaalne joonisgeoarhiivi

09.11.2015				Koostas:			/Ü.Kreela/

Käesolevas toimikus on 9 (üheksa) järjekorras nummerdatud lehte.

09.11.2015						Koostas:                     /Ü.Kreela/