GEODEETILISTE  TÖÖDE  SELETUSKIRI

1. ÜLDANDMED

Töö nr.: GEO3616

Objekti asukoht: Tartumaa, Elva linn, H.Puusepa tn

Objekt: Järve tn 1 kinnistu osaline geodeetiline alusplaan

Tellija: Projekt O2 OÜ

Töö täitja: Maainsener OÜ (Litsents: 638 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185)

Töö sisu: Maa-ala mõõdistamine, M 1:500 plaani koostamine

2. VÄLITÖÖD

Kõrgussüsteem: Balti ‘77

Koordinaatsüsteem: L’EST 97

Kasutatud lähtepunktid: Riigi geodeetilise tihendusvõrgu punkt ja Trimble VRS Now GNSS püsijaam

Töö teostasid geodeedid G.Kaljuste ja V. Vreimann 2011. a aprillis.

Geodeetilise võrgu punkti seisukord oli rahuldav. Geodeetilise võrgu punkti koordinaadid on saadud Elva linna ehitusteabespetsialisti Kullo Laos’e käest.

Situatsiooni mõõdistamisel kasutati elektrontahhümeetrit Trimble S6 Robotic DR300+, mõõdistusviis tahhümeetriline.

Geodeetilise sidumise andmed:

Baasjoone pikkused lõigatud seisupunktist Wa1:

Wa1-107      83,76m

Wa1-P1000  59,96m

GPS mõõdistatud punktide täpsus geodeetilise põhivõrgu suhte mahtus vahemikku 0.03m-0.05m.

3. KAMERAALTÖÖD

Geodeetilise alusplaani on koostanud joonestaja M.Hiir, kasutades CAD paketti MicroStation PowerDraft.

Katastriüksuste piirid on  Maa-ameti andmetel seisuga  03.2011.a.

Plaani koostamiseks on kasutatud järgmisi arhiivimaterjale:

- Avek Maa OÜ poolt 2008.a. oktoobris koostatud geodeetilist alusplaan

Käesolevas aruandes on *.dgn faili väljatrükk paberil:

M 1: 500  geodeetiline alusplaan 1 lehel

Aruanne on koostatud 2 eksemplaris.

Originaalmaterjalid säilitatakse Maainsener OÜ geodeesiabüroo arhiivis

Koostas:…………………………../G.Kaljuste/