# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jõe tn 6 kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamise teostusmõõdistus |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartu maakond, Elva linn, Jõe tn |  |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brevell OÜ |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maainsener OÜ |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 638 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185 |  |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEO3874 |  |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.2012. a |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=49,5m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud kaitsetoru pikkus 50-PVC L=10,0m 110-PVC L=39,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=49,5m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kaevikumeetri pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=48,4 m |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.06.2012. a |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli | Kaabli |  |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  | pikkus (m) | mark |  |
| 10484 |  | M12 |  |  |  | 10484 |  |  | 116227LK |  |  |  |  |  | L=39,5m | ### AXPK4x50 |  |
|  |  | 116227LK |  |  |  |  |  |  | hoone |  |  |  |  |  | L=10,0m | AXPK4x25 |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: Trimble VRS Now GNSS püsijaam. |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  |  |  | ## Faili nimi: GEO3874_Jõe_tn_6_el.dgn |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: *.dgn |  |  |  |  |
| ## Objekt |  |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |  |  |  |
| Madalpinge-kaabel |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Kaitsetoru |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | MP_OHL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Maandus |  |  | 14 |  | Red/1 |  |  | Cell |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 10484 | 6456369.251 |  |  | 642570.728 |  |  | 44.08 |  |  | 0.70 |  | 10484 |  | 6456330.944 |  |  | 642570.518 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Margit Kaljuvee

25.06.2012