# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pikk tn 43 peakaitsme nimivoolu suurendamise teostusmõõdistus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tartumaa, Elva linn, Pikk 43 |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LL0395 |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ EST Networks |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OÜ Metricus |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758MA |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13G6328 |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Juuni 2013 |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=308.3m |  |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=179.7m |  |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=31.6m |  |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=168.4m |  |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmisevastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.07.2013 |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11408 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11408 lõpp |  |  |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  |  | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus |  |  |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AJ EPT F1 |  |  |  |  |  | 41791JK |  |  |  |  |  | 221.1 |  |  | AXPK 4G240 |
| Kaabli nr 11409 algus |  |  |  |  | Kaabli nr 11409 lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41791JK |  |  |  |  |  | 123759LK |  |  |  |  |  | 79.6 |  |  | AXPK 4G50 |
| Tarbija kaabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123759LK |  |  |  |  |  | HOONE (NÕLVAKU 18)) |  |  |  |  |  | 7.6 |  |  | AXPK 4G35 |
|  |  |  |  |  |  |  | RESERVTORU |  |  |  |  |  | 31.6 |  |  | PL110 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostusjoonis |  |  |  | ## Faili nimi: 13G6328_teo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: .dgn |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL |  | Red 1 |  |  |  | Cell |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel |  | MPKAABEL |  | Red 1 |  |  |  | Line string |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11408 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6457022.88 |  | 641854.77 |  |  | 64.84 |  |  | 0.60 | 2 |  | 6457023.63 |  |  | 641856.16 |  |
| 2 | 6457023.63 |  | 641856.16 |  |  | 64.89 |  |  | 0.60 | 3 |  | 6457023.81 |  |  | 641856.37 |  |
| 3 | 6457023.81 |  | 641856.37 |  |  | 64.89 |  |  | 0.60 | 4 |  | 6457024.70 |  |  | 641855.88 |  |
| 4 | 6457024.70 |  | 641855.88 |  |  | 64.36 |  |  | 1.01 | 5 |  | 6457036.04 |  |  | 641849.36 |  |
| 5 | 6457036.04 |  | 641849.36 |  |  | 64.39 |  |  | 1.02 | 34 |  | 6457042.00 |  |  | 641845.96 |  |
| 34 | 6457042.00 |  | 641845.96 |  |  | 64.49 |  |  | 1.00 | 6 |  | 6457044.68 |  |  | 641844.42 |  |
| 6 | 6457044.68 |  | 641844.42 |  |  | 64.55 |  |  | 0.99 | 7 |  | 6457050.89 |  |  | 641840.80 |  |
| 7 | 6457050.89 |  | 641840.80 |  |  | 64.52 |  |  | 1.01 | 8 |  | 6457055.73 |  |  | 641837.92 |  |
| 8 | 6457055.73 |  | 641837.92 |  |  | 64.58 |  |  | 1.00 | 9 |  | 6457068.06 |  |  | 641830.73 |  |
| 9 | 6457068.06 |  | 641830.73 |  |  | 64.58 |  |  | 0.99 | 10 |  | 6457082.36 |  |  | 641822.30 |  |
| 10 | 6457082.36 |  | 641822.30 |  |  | 64.51 |  |  | 1.01 | 11 |  | 6457088.08 |  |  | 641818.48 |  |
| 11 | 6457088.08 |  | 641818.48 |  |  | 64.52 |  |  | 1.00 | 12 |  | 6457089.03 |  |  | 641817.90 |  |
| 12 | 6457089.03 |  | 641817.90 |  |  | 64.53 |  |  | 1.02 | 13 |  | 6457096.07 |  |  | 641813.67 |  |
| 13 | 6457096.07 |  | 641813.67 |  |  | 64.68 |  |  | 1.01 | 14 |  | 6457096.92 |  |  | 641812.42 |  |
| 14 | 6457096.92 |  | 641812.42 |  |  | 64.65 |  |  | 1.02 | 15 |  | 6457103.80 |  |  | 641808.08 |  |
| 15 | 6457103.80 |  | 641808.08 |  |  | 64.70 |  |  | 1.01 | 16 |  | 6457105.96 |  |  | 641806.67 |  |
| 16 | 6457105.96 |  | 641806.67 |  |  | 64.68 |  |  | 1.03 | 17 |  | 6457120.87 |  |  | 641797.84 |  |
| 17 | 6457120.87 |  | 641797.84 |  |  | 64.60 |  |  | 1.02 | 18 |  | 6457131.51 |  |  | 641794.12 |  |
| 18 | 6457131.51 |  | 641794.12 |  |  | 64.81 |  |  | 0.99 | 19 |  | 6457137.02 |  |  | 641792.28 |  |
| 19 | 6457137.02 |  | 641792.28 |  |  | 64.89 |  |  | 1.03 | 20 |  | 6457143.88 |  |  | 641788.96 |  |
| 20 | 6457143.88 |  | 641788.96 |  |  | 64.91 |  |  | 1.02 | 21 |  | 6457153.35 |  |  | 641783.85 |  |
| 21 | 6457153.35 |  | 641783.85 |  |  | 65.00 |  |  | 1.01 | 22 |  | 6457159.89 |  |  | 641780.19 |  |
| 22 | 6457159.89 |  | 641780.19 |  |  | 64.94 |  |  | 1.03 | 23 |  | 6457165.03 |  |  | 641777.78 |  |
| 23 | 6457165.03 |  | 641777.78 |  |  | 64.88 |  |  | 1.02 | 24 |  | 6457166.62 |  |  | 641777.04 |  |
| 24 | 6457166.62 |  | 641777.04 |  |  | 64.91 |  |  | 0.99 | 25 |  | 6457177.57 |  |  | 641770.96 |  |
| 25 | 6457177.57 |  | 641770.96 |  |  | 64.94 |  |  | 1.03 | 26 |  | 6457180.20 |  |  | 641769.51 |  |
| 26 | 6457180.20 |  | 641769.51 |  |  | 65.02 |  |  | 1.00 | 27 |  | 6457181.56 |  |  | 641768.59 |  |
| 27 | 6457181.56 |  | 641768.59 |  |  | 65.03 |  |  | 0.99 | 28 |  | 6457196.54 |  |  | 641759.82 |  |
| 28 | 6457196.54 |  | 641759.82 |  |  | 64.86 |  |  | 1.03 | 29 |  | 6457206.91 |  |  | 641753.79 |  |
| 29 | 6457206.91 |  | 641753.79 |  |  | 64.68 |  |  | 1.00 | 30 |  | 6457207.84 |  |  | 641753.09 |  |
| 30 | 6457207.84 |  | 641753.09 |  |  | 64.68 |  |  | 0.99 | 31 |  | 6457207.16 |  |  | 641749.49 |  |
| 31 | 6457207.16 |  | 641749.49 |  |  | 64.42 |  |  | 1.01 | 32 |  | 6457206.02 |  |  | 641746.93 |  |
| 32 | 6457206.02 |  | 641746.93 |  |  | 64.25 |  |  | 1.00 | 33 |  | 6457206.82 |  |  | 641745.97 |  |
| 33 | 6457206.82 |  | 641745.97 |  |  | 64.12 |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr 11409 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 1 | 6457022.88 |  | 641854.77 |  |  | 64.43 |  |  | 1.01 | 2 |  | 6457023.80 |  |  | 641856.04 |  |
| 2 | 6457023.80 |  | 641856.04 |  |  | 63.77 |  |  | 1.00 | 3 |  | 6457023.86 |  |  | 641856.11 |  |
| 3 | 6457023.86 |  | 641856.11 |  |  | 63.77 |  |  | 1.00 | 4 |  | 6457024.61 |  |  | 641855.71 |  |
| 4 | 6457024.61 |  | 641855.71 |  |  | 64.36 |  |  | 1.01 | 5 |  | 6457035.94 |  |  | 641849.19 |  |
| 5 | 6457035.94 |  | 641849.19 |  |  | 64.39 |  |  | 1.02 | 34 |  | 6457041.88 |  |  | 641845.79 |  |
| 34 | 6457041.88 |  | 641845.79 |  |  | 64.49 |  |  | 1.00 | 6 |  | 6457044.58 |  |  | 641844.25 |  |
| 6 | 6457044.58 |  | 641844.25 |  |  | 64.55 |  |  | 0.99 | 7 |  | 6457050.79 |  |  | 641840.63 |  |
| 7 | 6457050.79 |  | 641840.63 |  |  | 64.52 |  |  | 1.01 | 8 |  | 6457055.63 |  |  | 641837.75 |  |
| 8 | 6457055.63 |  | 641837.75 |  |  | 64.58 |  |  | 1.00 | 9 |  | 6457067.96 |  |  | 641830.56 |  |
| 9 | 6457067.96 |  | 641830.56 |  |  | 64.58 |  |  | 0.99 | 10 |  | 6457082.26 |  |  | 641822.13 |  |
| 10 | 6457082.26 |  | 641822.13 |  |  | 64.51 |  |  | 1.01 | 11 |  | 6457087.97 |  |  | 641818.31 |  |
| 11 | 6457087.97 |  | 641818.31 |  |  | 64.52 |  |  | 1.00 | 12 |  | 6457088.92 |  |  | 641817.73 |  |
| 12 | 6457088.92 |  | 641817.73 |  |  | 64.53 |  |  | 1.02 | 35 |  | 6457089.05 |  |  | 641817.56 |  |
| 35 | 6457089.05 |  | 641817.56 |  |  | 64.53 |  |  | 1.02 | 36 |  | 6457087.94 |  |  | 641815.64 |  |
| 36 | 6457087.94 |  | 641815.64 |  |  | 65.17 |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarbija (Nõlvaku 18) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 36 | 6457087.94 |  | 641815.64 |  |  | 65.17 |  |  | 0.60 | 37 |  | 6457086.62 |  |  | 641815.42 |  |
| 37 | 6457086.62 |  | 641815.42 |  |  | 65.08 |  |  | 0.60 | 38 |  | 6457084.61 |  |  | 641814.64 |  |
| 38 | 6457084.61 |  | 641814.64 |  |  | 64.57 |  |  | 0.99 | 39 |  | 6457083.95 |  |  | 641814.17 |  |
| 39 | 6457083.95 |  | 641814.17 |  |  | 64.60 |  |  | 1.00 | 40 |  | 6457082.93 |  |  | 641811.99 |  |
| 40 | 6457082.93 |  | 641811.99 |  |  | 64.61 |  |  | 0.99 | 41 |  | 6457083.64 |  |  | 641811.51 |  |
| 41 | 6457083.64 |  | 641811.51 |  |  | 64.78 |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reservtoru koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  | z-koordinaat |  |  | h (m) | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |
| 22 | 6457159.79 |  | 641780.02 |  |  | 64.94 |  |  | 1.03 | 21 |  | 6457153.25 |  |  | 641783.67 |  |
| 21 | 6457153.25 |  | 641783.67 |  |  | 65.00 |  |  | 1.01 | 20 |  | 6457143.79 |  |  | 641788.78 |  |
| 20 | 6457143.79 |  | 641788.78 |  |  | 64.91 |  |  | 1.02 | 19 |  | 6457136.94 |  |  | 641792.10 |  |
| 19 | 6457136.94 |  | 641792.10 |  |  | 64.89 |  |  | 1.03 | 18 |  | 6457131.44 |  |  | 641793.93 |  |
| 18 | 6457131.44 |  | 641793.93 |  |  | 64.81 |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |