GEODEETILISTE  TÖÖDE  SELETUSKIRI

1. ÜLDANDMED

Töö nr.: GEO3488

Objekti asukoht: Elva linn, Tartu maakond

Objekt: Elva Laululava liitumisühenduse teostusmõõdistus

Tellija: Elwo AS

Töö täitja: Maainsener OÜ (Litsents: 638 MA, 17.09.2009; MTR EEG000185)

Töö sisu: Maa-ala mõõdistamine, M 1:500 plaani koostamine

2. VÄLITÖÖD

Kõrgussüsteem: Balti ‘77

Koordinaatsüsteem: L’EST 97

Kasutatud lähtepunktid: Trimble VRS Now GNSS püsijaam

Töö teostasid geodeedid J. Saks ja I. Esula 2010. a juunis.

Mõõdistuse aluspunktide koordinaadid määrati GPS tehnoloogiaga, kasutades kahesagedusliku GPS-seadet Trimble 5800.

Situatsiooni mõõdistamisel kasutati elektrontahhümeetrit Trimble 5605,  mõõdistusviis tahhümeetriline.

GPS mõõdistatud punktide täpsus geodeetilise põhivõrgu suhte mahtus vahemikku 0.03m-0.05m.

3. KAMERAALTÖÖD

Teostusmõõdistuse on koostanud joonestaja M.Hiir , kasutades CAD paketti MicroStation PowerDraft.

Katastriüksuste piirid on  Maa-ameti andmetel seisuga  06.2010.a.

Käesolevas aruandes on *.dgn faili väljatrükk paberil:

M 1: 500  teostusmõõdistus 1 lehel

Aruanne on koostatud 3 eksemplaris.

Originaalmaterjalid säilitatakse Maainsener OÜ geodeesiabüroo arhiivis

Koostas:…………………………../J. Saks/