## EHITUSGEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Teostaja:	AS Viljandi EKE Projekt 		MTR 10053747 09.01.2003 a.

Asukoht:	Rõngu vald, Valga mnt 4a lähiümbrus

Tellija: 	VMT Ehitus AS

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Rõngu alevis Valga mnt 4a ja lähiümbruse ehitusprojekti geodeetilise alusplaani koostamine. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

- Geodeetilised mõõdistustöö on seotud Rõngu valla kohaliku polügonomeetrivõrguga. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud punkte GPS 1 ja GPS 2. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Varasemad tööd: Kasutatud on Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi andmeid.

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Maa aluste tehnovõrkude olemasolu ja asendid on kontrollitud ning täpsustatud vastavate kommunikatsioonide valdajate juures selleks volitatud isikutega:

Täiendavaid tehnovõrkude uuringuid ei tellitud.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse tellijale ja Rõngu vallale paberkandjal ja digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud detsember 2014.a  M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		15.12.2014. a