## EHITUSGEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

723-MA 05.10.2010

Asukoht:	Eva linn

Katastriüksus:  	Kesk tn

Tellija: 	Elva Soojus

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva linnas, Kesk tn ja lähiala kütteveetorustiku projekti tarvis geodeetilise alusplaani koostamine. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Elva linna kohaliku polügonomeetrivõrgu punktidega, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktidena on kasutatud: 756; 322 ja 337. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Varasemad tööd :

3.1  Arhiivi tunnus 11-2.8/129 Alt ja Ülevalt OÜ töö nr G301/07

3.2  Arhiivi tunnus 11-2.8/183 Eesti Veeprojekt OÜ töö nr GA08027

  - Arhiivi tunnus 11-2.8/193 Alt ja Ülevalt OÜ töö nr T-387/09

  - Arhiivi tunnus 11-2.8/230REIB OÜ töö nr TJ8256T

  - Arhiivi tunnus 11-2.8/239 Merko Ehitus AS töö nr ME-20-2009-TJ ALA 5

  - K&H AS töö nr 04G4097

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Nikon-750 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft baasil.

- Vee- ja kanalisatsioonitorustik on plaanile kantud varasemate tööde andmete alusel. Sademevee- ja drenaažitorustikud on plaanile kantud varasemate tööde andmete alusel.

Siderajatised on plaanile kantud varasemate tööde andmete alusel.

Elektrikaablid ja rajatised on plaanile kantud varasemate tööde andmete alusel.

Kaevude uurimisandmed on kantud alusplaanile ning on varustatud asjakohaste lisamärkustega. Tehnovõrkude osad, mida ei olnud võimalik otse mõõdistada ega uurida kanti plaanile varasema plaanimaterjali alusel. Kui varasem mõõdistus ei olnud konkreetse tehnovõrgu osa teostus- või kontrollmõõdistus, kanti see plaanile koos märkusega „orient”.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse tellijale ja Elva linnale paberkandjal ja digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud Jaanuar 2011.a  M. Sepp ja M Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: K Laos			12.01.2011.a.