## EHITUSGEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

723-MA 05.10.2010

Asukoht:	Elva Linn Kesk tn 32

Tellija: 	Elva linnavalitsus

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva linnas Kesk tn 32 Skatepargi ala ja ümberkaudse teedevõrgustiku geodeetilise alusplaani koostamine. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Elva linna kohaliku polügonomeetrivõrgu punktidega, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktidena on kasutatud punkte PP 207 ja PP 206. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Varasemad tööd: kasutatud Elva linna geodeetiliste mõõdistustööde andmeid.

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Nikon-750 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft baasil.

- Tehnovõrkude uuringuid ei tellitud.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse tellijale ja Elva linnale paberkandjal ja digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud juuli 2013.a  M. Sepp ja M Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		14.10.2013. a