SELETUSKIRI

Objekti asukoht:  Elva linn, Jaani tn

Objekti nimetus: tänavavalgustuse teostusmõõdistus

Tellija: OÜ E.R.T Elekter

Töö täitja: Pacman Grupp OÜ

Geodeetilised tööd on tehtud 2013. aasta oktoobris M.Sepp poolt.

Objekt on mõõdistatud elektrontahhümeetriga Nikon-750 programmiga Geonic.

Mõõdistusviis tahhümeetriline.

Geodeetilised lähtepunktid: GPS 1 ja GPS 2

Plaan on joonestatud programmiga GeoCad MicroStation Power Draft baasil.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

Teostatud tööd:

Koostas: M Sepp

10.10.2013