## EHITUSGEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

litsents: 723-MA 05.10.2010

MTR EEG000287

Asukoht:	Elva linn, Ujula tn, Supelranna tn, Kalda tn 11

Tellija: 	Elva linnavalitsus

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva linnas, Ujula tn, Supelranna tn kuni Kalda tn 11 kaugküttetorustiku projekti tarvis geodeetilise alusplaani koostamine. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Elva linna kohaliku polügonomeetrivõrgu punktidega, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud punkte GPS 1 ja GPS 2. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Varasemad tööd: Landverk OÜ töö nr GEO-181-11

Eesti Veeprojekt OÜ töö nr GA08027_II_7

Eltel Networks AS töö nr 784G_4

Maainsener OÜ töö nr GEO3443

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Tehnovõrgud:

Sidekaablid ja trassid on alusplaanile kantud olemasolevate mõõdistusandmete alusel, trasside ülevaatus ja kooskõlastamine on teostatud varasematel mõõdistustöödel.

Elektrikaablite asukohad on looduses tuvastatud kaabliotsijaga ja plaanile kantud orienteeruvas asukohas, tehnovõrkude asukohad on ülevaadatud ja kooskõlastatud võrguvaldajatega.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse tellijale ja Elva linnale paberkandjal ja digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud detsember 2014.a  M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		09.12.2014. a