## EHITUSGEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

litsents: 723-MA 05.10.2010

MTR EEG000287

Asukoht:	Elva linn, Supelranna tn, kuni Kalda tn

Tellija: 	Elva linnavalitsus

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva linnas, Supelranna tn kuni Kalda tn 11 kaugküttetorustiku projekti tarvis geodeetilise alusplaani koostamine. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Elva linna kohaliku polügonomeetrivõrgu punktidega, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud punkte GPS 1 ja GPS 2. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Varasemad tööd: AS Kobras töö nr i76/050

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

Tehnovõrgud: puuduvad.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse tellijale ja Elva linnale paberkandjal ja digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud detsember 2014.a  M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		10.02.2015. a