## EHITUSGEODEETILISTE TÖÖDE ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

litsents: 723-MA 05.10.2010

MTR EEG000287

Asukoht:	Elva linn, Kesk tn 30

Tellija: 	Elva linn

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva linnas Kesk tn 30 hoone projekteerimiseks geodeetilise alusplaani koostamine. Geodeetilise alusplaani koostamisel lähtutakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a määrus nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud  Elva linna kohaliku polügonomeetrivõrgu punktidega, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud punkte GPS 1 ja GPS 2. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest meetodil “vaba jaam”

- Varasemad tööd: Elva linna geodeetiliste tööde arhiivi andmed: kaardileht nr 456641 ja 456642.

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Tehnovõrkude uuringuid ei tellitud.

- Tehnovõrgud on ülevaadatud ja kooskõlastatud tehnovõrkude valdajate poolt.

AS Eesti Telekom PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR 25614092

Elektrilevi OÜ Andmeväljastus 04.12.2015 nr.7355796435

OÜ Elva Soojus juhatuse liige Arne Jänessoo kooskõlastus 02.12.2015

AS Emajõe Veevärk ülevaatamisotsus: nr 732 kuup. 10.12.2015

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse Elva linnale digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud november 2015 M Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		27.11.2015. a