## TOPO-GEODEETILISE UURINGU ARUANNE

Teostaja:	OÜ Pacman Grupp 	ärireg. kood 11061743

litsents: 723-MA 05.10.2010

MTR EEG000287

Asukoht:	Elva Linn, Kirde tn 1

Tellija: 	Kirde tn 1

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva linnas Kirde tn 1 geodeetilise alusplaani koostamine projekteerimis tööde tarbeks. Mõõdistusala määramisel on võetud aluseks Kirde tn 1 tellimiskiri. Geodeetiliste uuringute tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a määrusest nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Elva linna kohaliku polügonomeetria võrgu punktidega PP3401 ja PP339 mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused BK77 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Varasemad tööd: Elva linna geodeetiliste tööde arhiiv.

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Tehnovõrkude uuringud: ei tellitud.

- Tehnovõrgud ja maa-alused rajatised on looduses tuvastatud kaabliotsijaga või välisevaatluse põhjal.

- Geodeetiline alusplaan on esitatud üle vaatamiseks tehnovõrgu valdajatele. Kooskõlastused säilitatakse uuringute kaustas.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse Elva linnale digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud mai 2017 M Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M. Sepp		26.05.2017. a