TÖÖ NR. TT-5011T

1. ÜLDANDMED

Töö nimetus: Puhja kaugküttetorustiku topo-geodeetilised uurimistööd

Objekti asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Puhja alevik

Tellija: TERMOPILT OÜ

Töö tegijad: Maris Tiivoja (geodeet 6), Madis Tammemets, Kristo Must

Tööde teostamise aeg: oktoober - detsember 2018.a. Lisaks esitati jaanuaris 2019.a. täiendavate kaevude andmed vastavalt Tellija poolt esitatud skeemile. Kaevuandmed on esitatud geodeetilise plaani joonisel.

Mõõdistamistööd on tehtud kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprill 2016.a. määrusega nr 34: „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” – vastavalt sellele, millises mahus töö lähteülesanne jääb nimetatud määruse käsitlusalasse.

2. LÄHTEANDMED

KATASTRIPIIRID

- Plaanile kantud katastriüksuste piiride andmed on informatiivsed ja saadud Maakatastrist katastrikaardi väljavõttena 21.11.2018 seisuga. Nimetatud piirid on kujutatud kihil "PIIR".

- Piirijooned on kujutatud erivärviliselt vastavalt mõõdistusviisile

3. MÕÕDISTAMINE

Mõõdistamine tugineb järgmistele geodeetilistele punktidele:

| Nr | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| UGA2 | 6470132.641 | 592930.547 | 97.992 |
| TOR2 | 6460871.665 | 644445.821 | 76.921 |

Punktide koordinaadid on L-EST’97 süsteemis ja kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis.

Situatsiooni laserskaneerimine on teostatud 1. november mobiilse laserskanneriga Riegl VMZ/VZ-400. Antud metoodikaga (MLS) mõõdistamine toimub auto katusele paigaldatud laserskänneriga, mis võimaldab kogu situatsiooni, sh teekatendi ja äärekivide täpset ja väga detailset mõõdistamist sõidu pealt. Laserskänner skaneerib objekti kiirusega kuni 122 000 punkti sekundis. Skaneerimise võimalik kaugus – kuni 600 m.

Skaneerimine toimus lehvikulaadselt, skänneri asend ja orientatsioon valiti sellised, et ühe sõiduga skaneeriti auto liikumise suhtes tagasisuunaliselt 8,5…9 m laiune riba (7 m liikumistrajektoorist vasakule ja 2 m paremale). Teine osa skaneerimisest viidi läbi püstises asendis keerates skannerit auto tagaosa suhtes paremale 45 ja 135 kraadise nurga alla, mis võimaldab skaneerida kaugemaid objekte. Punktiridade maksimaalne vahekaugus skaneerimisel: 5 cm, punktide vahekaugus ühes reas (teega ristsuunaliselt): ca 5 mm. Püstises asendis sõltub punktiridade vahekaugus skaneeritava objekti kaugusest. Sõidukiirus skaneerimisel kuni 30 km/h.

Punktipilve täpsus tagatakse täpse trajektooriarvutusega, mis omakorda tagatakse järgmiste seadete ja metoodikaga:

- seade on varustatud kõrgtäpse inertsimõõtjaga (IMU/GNSS) ja rattapöörete lugejaga (DMI);

- trajektoor määratakse kahe auto katusel oleva GNSS-antenni abil;

- enne ja peale mõõdistust tehakse spetsiaalse metoodika alusel skänneri, IMU, GNSS vastuvõtjate ja kaamera initsialiseerimised;

- trajektooriarvutusel kasutatakse kõigist ülal loetletud seadmetest saadud andmeid ja lähtepunktile püstitatud staatilise GNSS-vastuvõtjast saadud andmeid.

Skaneerimisega mittetuvastatavad situatsioonielemendid ja geoaluse koostamiseks vajalikud andmed mõõdistati tahhümeetrilise ning RTK GPS-mõõdistamisega

4. MÕÕDISTUSE ANDMETÖÖTLUS

Punktipilve arvutus ja töötlus toimus järgnevate etappidena:

- trajektoori GNSS – arvutus;

- trajektoori arvutusele DMI koefitsiendi lisamine;

- punktipilvedest tolmu eemaldamine;

- eri sõitude punktipilvede ühitamine;

- punktipilvedest müra (autod, inimesed, vihm jne) puhastamine;

- punktipilvede koloreerimine nii peegelduse intensiivsuste kui reaalsete RGB-de järgi;

- punktipilve kontrollimine vastavalt kontrollmõõdistusele.

Edasi koostati maa-ala plaan, mõõtkavas 1:500. Mõõdistatud ala pindala 7,3 ha.

5. KASUTATUD INSTRUMENDID JA TARKVARA

- Mobiilne laserskanner Riegl VMZ/VZ-400, GNSS-vastuvõtja Sokkia GCX-2,

- Elektrontahhümeeter TRIMBLE S-5 (±2 mm +2 ppm; 1”)

- RTK GPS Trimble R6-3 ja R8s.

Kasutatud instrumendid on kontrollitud / kalibreeritud nende tootjate ametlikes esindustes.

Skaneerimise teostamisel, arvutusel ja töötlusel kasutati tarkvarasid LVPOS-view, RiAquire, PosPac ja RiProcess. Joonised koostati tarkvarapaketiga AutoCAD Civil 3D 2018.

6. TEHNOVÕRKUDE  KOOSKÕLASTUSED

| Valdaja | Kooskõlastaja | Kuupäev | Kooskõlastuse nr |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrilevi OÜ | Jaanika Abel | 26.10.18 | 0937529648 |
| Empower AS | Taavi Tihane | 15.11.18 | e-kiri |
| Elva vald | Kullo Laos | 27.11.18 | e-kiri |
| AS Emajõe Veevärk | Lehar Savikink | 06.12.18 | 18-00101 |
| Telia Eesti AS | Kaino_xffff_ Ütt-Ütti | 07.12.18 | _xffff_31290114 |

7. MUUD SELGITUSED

Antud mõõdistuspiiri jääb veel ehitusel olev MTÜ Eesti Andmesidevõrgu objekt EST-SIDE-12 ning teostusjoonist veel ei eksisteeri

Töö on väljastatud tellijale nii digitaalselt kui 1 eksemplar aruandena.

Geodeetilise töö aruanne ja algmaterjalid säilitatakse REIB OÜ arhiivis.

Koostas:			 Maris Tiivoja			07.12.2018