GEODEETILISE TÖÖ SELETUSKIRI

TÖÖ NR. TJ-11177T

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla

Töö nimetus: Elva, Palupera staadionile rajatud välijõusaali teostusmõõdistamine.

Välitööde teostamise aeg: oktoober 2019.

Töö teostaja: 	Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ Tartu osakond

Välitöö teostasid geodeedid: Siim Konsin

Töö tellija: TOMMI PLAY OÜ

Mõõdistustööd on tehtud kooskõlas järgmise tehnilise nõudega:

Majandus- ja taristuministri  14.04.2016.a määrus nr. 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”

2.LÄHTEPUNKTIDE ANDMED

| Punkti nr | X (m) | Y(m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| TART Trimble® VRS Now Eesti GNSS | 6469851.175 | 659511.259 | 63.524 |

Koordinaadid on L-EST 97  ja kõrgused on EH2000 süsteemis.

Käesolevas töös on kasutatud geoidi mudelit; "Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID 2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017."

3.MÕÕDISTAMINE

Mõõdistusmetoodika: RTK GPS ja Tahhümeetriline

Mõõdistusseadmed: 	Trimble R8s ja Trimble S5 Robotic

Joonestamise tarkvara: AutoCAD MAP 3D 2019

Mõõdistatud maa-ala pindala: 0,06ha

Maa-ala plaani mõõtkava: 1:500

Plaanile kantud  katastriüksuste piirid on informatiivsed, saadud Maa-ametist seisuga  16.10.2019.

Tellijale väljastatakse digitaalselt.

Geodeetilise töö aruanne ja algmaterjalid säilitatakse REIB OÜ arhiivis.

Koostas: 				Siim Konsin		  		16.10.2019