TÖÖ NR. TT-5309T

1. ÜLDANDMED

Töö nimetus:  Ulila silla topo-geodeetiline uurimistöö ja konstruktsioonide mõõdistamine

Objekti asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Ulila alevik.

Tellija: ESTKONSULT OÜ

Töö tegijad: 	projektijuht Ülo Amor

geodeet Ott Saksing

Vastutav spetsialist Maris Tiivoja, geodeet 6.

Välitöö teostamise aeg: 01.- 07.08.2019

Mõõdistamistööd on tehtud kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2016.a. määrusega nr 34: „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“

2. LÄHTEANDMED

Lähtepunktide andmed

| Punkti nr | X (m) | Y(m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| TART Trimble® VRS Now Eesti GNSS | 6469851.175 | 659511.259 | 63.524 |

Koordinaadid on L-EST 97  ja kõrgused on EH2000 süsteemis.

Töös on kasutatud geoidi mudelit EST-GEOID2017: „Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017”.

Plaanile kantud informatiivsed katastriüksuste piiride andmed on hangitud Maa-ametist seisuga 30.juuli 2019. a.

3. MÕÕDISTAMINE

Mõõdistamine tugineb koordinaatidele L-EST 97 süsteemis ja kõrgusele EH2000 süsteemis.  Mõõdistatud pind: ca 1,7 ha. Situatsiooni mõõdistuse meetod: kombineeritud tahhümeetriline. Mõõtkava: 1:500.

4. KASUTATUD INSTRUMENDID

GNSS liidesega elektrontahhümeeter TRIMBLE S5 (±2mm+2ppm; 2”). Plaan on koostatud tarkvarapaketiga AutoCAD LT 2010 / LT Toolkit.

5. TEHNOVÕRGUD

Kaevude andmed pärinevad K&H AS tööst 11-GED-09, mida pisteliselt on käesolevas töös kontrollitud.

6. KOOSKÕLASTUSED

Maa-aluste võrkude plaanilise asetuse kooskõlastused:

| Valdaja | Kooskõlastaja | Kuupäev | Kooskõlastuse nr |
| --- | --- | --- | --- |
| Elva Vallavalitsus | Kullo Laos | 12.08.2019 | e-kiri |
| Telia Eesti AS | Oleg Kromanov | 05.08..2019 | IP37562-37113 |
| Elektrilevi OÜ | Jaanika Abel | 05.08..2019 | # e-kiri |

7. MUUD SELGITUSED

Töö on väljastatud tellijale digitaalselt .dwg ja .pdf formaatides. Samuti on töö esitatud digitaalselt Elva valla  geodeesiaarhiivi. Töö originaalmaterjalid säilitatakse REIB OÜ arhiivis.

13.08.2019. a.         		       			 Koostas: Ott Saksing