GEODEETILISE UURIMISTÖÖ SELETUSKIRI

TÖÖ NR. TT-4580T-2

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht:  Tartu maakond, Elva vald, Teedla küla

Töö nimetus: Teedla mõisa täiendavad topo-geodeetilised uuringud

Välitööde teostamise aeg: mai-juuni 2018.a

Töö teostaja: Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ Tartu osakond

Välitöö teostasid geodeedid  M.Tammemets, G. Annok, J. Hiop

Aruande koostas: M.Tammemets

Vastutav spetsialist Maris Tiivoja, geodeet 6

Töö tellija: TEEDLA MÕIS AS

Mõõdistustööd on tehtud kooskõlas järgmise tehnilise nõudega: Majandus- ja taristuministri  14. aprilli 2016. a määrus nr. 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded.

2. LÄHTEPUNKTIDE ANDMED

| Punkti nr | X (m) | Y(m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| TART Trimble® VRS Now Eesti GNSS | 6469851.175 | 659511.259 | 63.335 |

Koordinaadid on L-EST 97  ja kõrgused on EH2000 süsteemis.

3. MÕÕDISTAMINE

Käesoleva tööga teostati eelneva, 2017.a. mõõdistatud aladele täiendav topo-geodeetiline mõõdistamine ja uurimine.

Mõõdistusmetoodika: kombineeritud tahhümeetriline mõõdistamine

Mõõdistusseadmed:    1. Elektrontahhümeeter Trimble S6

2. RTK GPS Trimble S8

Joonestamise tarkvara: ACAD LT 2006

Täiendavalt tööga nr TT-4580T-2 mõõdistatud maa-ala pindala on 21.1 ha, kokku koos eelnevate (tööd nr TT-4580T ja TT-4580T-1)  mõõdistamisega 32.3 ha. Maa-ala plaani mõõtkava: 1:500.

Plaanile kantud  katastriüksuste piirid on informatiivsed ning saadud Maa-ametist 11.05.2018.

Vanad veetrassid peale kantud GEODEESIA OÜ tööst nr.  GE 847 kp.14.09.2016.

Uued vee- ja kanalisatsiooni torustikud on geoalusele kantud WEW Geodeesia poolt 27.02.2017.a. koostatud teostusjooniselt, töö nr GEO-195-16 „Töökoja, Indo-Puritse ja Teedla seltsimaja kinnistutel“.

Märkus: Lisaks maa-ala koondplaanile on aruandesse lisatud täiendav komplekt jooniseid, kus maa-ala plaanile on „alla tõmmatud“ Põllumajandusametist saadud skeemid põllumajanduslike drenaazisüsteemidega. Kuna drenaazisüsteemide skeemi geodeetiliselt korrektne ühitamine maa-ala plaanidega ei ole tehniliselt võimalik, siis tuleb nimetatud joonistekomplekti lugeda informatiivseks.

4. TEHNOVÕRKUDE  KOOSKÕLASTUSED

| Valdaja | Kooskõlastaja | Kuupäev | Kooskõlastuse nr |
| --- | --- | --- | --- |
| Emajõe Veevärk | Lehar Savikink | 11.06.2018 | E-kiri 18.06.2018 |
| Elektrilevi OÜ | Ave Voolaid | 17.05.2018 | 6515662520 |
| Telia Eesti AS | Kaino Ütt-Ütti | 25.06.2018 | 30471221 |

Geodeetilise töö aruande väljatrükk väljastatakse 2 eksemplaris ja digitaalselt.

Geodeetilise töö aruanne ja algmaterjalid säilitatakse REIB OÜ arhiivis.

Koostas:	Madis Tammemets                                25.06.2018.a