GEODEETILISE TÖÖ SELETUSKIRI

TÖÖ NR. TT-5940T

1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Käo küla

Töö nimetus: Elva, Waide motelli päikesepargi  topo-geodeetilised uurimistööd

Välitööde teostamise aeg: aprill 2021a.

Töö teostaja: 	Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ Tartu osakond

Välitöö teostas: Kersti Vahtla, Madis Tammemets

Vastutav spetsialist: Kristo Must, geodeet, tase 6

Töö tellija: Waide OÜ

Mõõdistustööd on tehtud kooskõlas järgmise tehnilise nõudega:

Majandus- ja taristuministri  14.04.2016.a määrus nr. 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”

2.LÄHTEPUNKTIDE ANDMED

| Punkti nr | X (m) | Y(m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| TART Trimble® VRS Now Eesti GNSS | 6469851.175 | 659511.259 | 63.524 |

Koordinaadid on L-EST 97  ja kõrgused on EH2000 süsteemis.

Käesolevas töös on kasutatud geoidi mudelit; "Ellmann, A.; Märdla, S.; Oja, T.: Eesti geoidi mudel EST-GEOID 2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017."

3.MÕÕDISTAMINE

Mõõdistusmetoodika: RTK GPS ja Tahhümeetriline

Mõõdistusseadmed: 	Trimble R8s ja Trimble S6 Robotic

Joonestamise tarkvara: ZWCAD2018

Mõõdistatud maa-ala pindala: 0.73 ha

Maa-ala plaani mõõtkava: 1:500

Plaanile kantud  katastriüksuste piirid on saadud Maa-ametist 08.04.2021.

4. TEHNOVÕRKUDE KOOSKÕLASTUSED

| Valdaja | Kooskõlastaja | Kuupäev | Kooskõlastuse nr |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrilevi OÜ | Ande Aagver | 05.04.2021 | Akt nr 7161354572 |
| Telia Eesti AS | Jüri Agar | 05.04.2021 | IP55066-54460 |

Geodeetilise töö aruande väljatrükk väljastatakse digitaalselt.

Geodeetilise töö aruanne ja algmaterjalid säilitatakse REIB OÜ arhiivis.

Koostas: 	  			Kersti Vahtla	  		           14.04.2021