- GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

- TÖÖ NR. TP-0071T

- 1. ÜLDOSA

Objekti asukoht: Tartu maakond, Elva linn

- Töö nimetus: Lille ja Kruusa tänavate ristmikul polügonomeetria punkti nr.  88 asendamine.

Töö tellija: FACIO EHITUSE AS.

Töö tegijad: välitööd teostasid geodeeedid Christian Pintson ja Argo Riik. Skeemid vormistas

Christian Pintson.

Tööde teostamise aeg:  jaanuar 2010.a.

Ehitustööd ja mõõdistustööd on tehtud kooskõlas järgmise tehnilise nõudega:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007.a. määrus nr. 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

2. LÄHTEANDMED

Ümbertõstetud polügonomeetria punkti koordinaatide määramisel kasutati polügonomeetria punkte  nr. 318, 319, 5345 ja 85 ja millede koordinaadid L-EST 97 süsteemis on järgmised:

X                         Y

PP 318              6475602.272		658877.760

PP 319              6475468.870		658949.269

PP 5345            6475163.833		659298.399

PP 85 	             6475254.570		659374.910

Kõrguse määramisel kasutati polügonomeetriapunkte PP 318,  H=61.90 ja PP319,  H=.57.97

3. EHITAMINE

Uue polügonomeetria punkti asukoht valiti põhimõttel, et oleks nähtavus naaberpunktidele PP 6205 ja PP 4524. Punkti uueks numbriks on 10088.  Polügonomeetria punkt ehitati vastavalt tüübile 20, vt. joonis.

4. MÕÕTMINE

Nurgad mõõdeti kahe täisvõttega ja jooned kolm korda edasi-tagasi (vt. skeem). Punkti kõrgus määrati IV kl. nivelleerimise täpsusega. Rajatud nivelleerimiskäigu viga f=-3 mm.

Jooned ja nurgad tasandati arvutiprogrammiga „Raduga”.

Suhteline sulgemisviga käigus on  1:15068. Punkti PP 10088 koordinaadid ja kõrgused  on järgmised:

X = 6455413.838  Y =  640570.970       H = 59,72

Nimetatud punkti kohta koostati sidemete skeem (vt. joonis).

5. KASUTATUD INSTRUMENDID

Nurgad ja jooned mõõdeti elektrontahhümeetriga TOPCON GPT 2003. Punkti kõrguse määramisel kasutati  nivelliiri Ni 025 ja 3 m pikkust vesiloega varustatud nivellimislatti .

Skeemide koostamisel kasutati tarkvarapaketti ACAD 2006 LT.

Koostas: Christian Pintson		          				           14.01.2010.a.