GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

TÖÖ NR. TX-0673

- ÜLDOSA

Töö nimetus: Elva linna topo-geodeetiliste tööde transformeerimine kohalikust süsteemist L-EST 97 süsteemi .

Töö tegija: V. Tammin

Tööde teostamise aeg: november 2006.a.

- LÄHETFAILID

Elva linnavalitsuse poolt esitati transformeerimiseks 15 DGN formaadis 1:2000 linna planšetti, 40 DGN formaadis ning 6 DWG formaadis joonist.

- TÖÖKÄIK

Jooniste transformeerimiseks L-EST 97 süsteemi viidi joonised esmalt DWG formaati. AutoCAD keskkonnas viidi seejärel joonised kohalikust koordinaatsüsteemist L-EST 97 süsteemi kasutades selleks Maa-Ameti poolt väljatöötatud transformeerimisparameetreid: xk2= 6440091.270; yk2= 627839.193; a1= 0.998898271; a2= -0.044730617; b1= 0.044730617; b2= 0.998898271.

Transformeerimise käigus arvutati igale joone käänupunktile ja teksti ning sümbolelemendi kinnituspunktile uued koordinaadid. Tekstide ja sümbolelementide puhul viidi sisse ka nurgaline parandus 2.56399°.

- Planšettide transformeerimine

Planšettide transformeerimisel kustutati esmalt 40 (krundi_piir) ja 61 (ristid) kihil olev informatsioon, seejärel viidi planšett L-EST 97 koordinaatsüsteem. Transformeeritud planšetile kanti seejärel uued koordinaatvõrgu ristid ja Elva linnavalitsuse poolt edastatud katastriüksuste piirid.

Planšettidel kasutatud 2524 erinevat sümbolelementi, 39 erinevat joonestiili nimetust ei võimaldanud jooniseid üle viia MKM poolt kehtestatavatele nõuetele.

Kasutades REIB OÜ väljatöötatud tarkvara laeti joonised PostgreSQL andmebaasi ja loodud baasi abil koostati 20 uut L-EST süsteemi planšetti (454640; 454641; 454642; 455640; 455641; 455642; 455643; 456639; 456640; 456641; 456642; 456643; 457641; 457642; 457643; 457644; 458641; 458642; 458643; 458644).

- Jooniste transformeerimine

Teised transformeerimiseks esitatud joonised arvutati vajaduse L-EST 97 koordinaatsüsteemi. Failide töötlemise käigus ei viidud joonistesse sisse mitte ühtegi parandust ega täiendust.

Jooniste ülevaade on esitatud järgnevas tabelis.

| Faili nimi | Koordinaatsüsteem | Märkused |
| --- | --- | --- |
| 00g2517.dgn |  |  |
| 04g3988.dgn |  | v8 DGN |
| 04g4097.dgn | L-Est |  |
| 05g4395.dgn | L-Est |  |
| 1.3-054-03_kliendilev7.dgn | L-Est |  |
| eha side 04g4180.dgn |  | v8 DGN |
| elva_elekter.dgn |  |  |
| elva_geoalus_klient.dgn |  |  |
| elva_tel16juuni.dgn | L-Est |  |
| geo_060_2004.dgn |  | v8 DGN |
| geo_278_2004.dgn | L-Est |  |
| geo_279_2004.dgn | L-Est |  |
| geo_280_2004.dgn | L-Est |  |
| hyppemagi.dgn |  |  |
| kadaka-nomme - 00g2516a.dgn |  |  |
| kalmu planeeringu pohijoonis.dgn | Suvaline |  |
| kesk-pikk-raudteering el. -kaabel.dgn |  |  |
| kirde 2 piirkond tehnovorkudega-tt0165t(elvex).dgn |  |  |
| kruusa-muru-urva - 00g2411.dgn |  |  |
| liiva-aasa alus -tt-181t.dgn |  |  |
| oja 14 metsaga -14ojakoidu.dgn |  |  |
| paisjarve skeem.dgn |  |  |
| pikk 19,19a,kirsi 2b -anneli.dgn |  |  |
| pikk-kesk.dgn |  |  |
| pollu-käo-ääre - 00g2552.dgn |  |  |
| pv338_geo.dgn |  | v8 DGN |
| staadion.dgn |  |  |
| tartu mnt 39a,39b - geo_063_2000.dgn |  |  |
| tartu mnt-kirde-vellavere -geo_371_2000.dgn |  | v8 DGN |
| tuletorje-tööstuse - 00g2464.dgn |  |  |
| tähe,aasa,nooruse,käärdi side -1080_elva_side.dgn |  |  |
| tähe-aasa sidetrass - elvaasplaan16juuni.dgn |  |  |
| tähe-aasa-kuuse - elva_tel16juuni.dgn |  |  |
| valga mnt-kruusa - 00g2516b.dgn |  |  |
| vanadekodu vesi kanal dwg.dgn |  |  |
| vee teostus pikk-tartu mnt.dgn |  |  |
| vellavere side teostusj - elvalinn.dgn |  | v8 DGN |
| ver_1000.dgn |  |  |
| verevi järve väljavool -tt0182t.dgn |  |  |
| verevi-puhastusseadmed -tt0177t(verevi).dgn |  |  |
| 03g3691.dwg |  |  |
| elvalinn20030410134614.dwg |  |  |
| geo_080_2001.dwg |  |  |
| joon2_pohijoonis_v200.dwg |  |  |
| joon3_tehnovorgud_v2000.dwg |  |  |
| tt0207t_elva.dwg |  |  |

- MUUD SELGITUSED

Töötulemused säilitatakse digitaalselt REIB OÜ arhiivis. DGN V7 formaadis kasutati järgnevaid tööühikuid:

- subunits - sentimeeter;

- resolution - 100 cm Per m;

- 1 Pos Units Per cm.

Töö tulemusena esitati tellijale järgnevad failid:

| 1-g plansett_lest.dgn | elva_455641.dwg | elva_458641.dwg |
| --- | --- | --- |
| 2-a plansett_lest.dgn | elva_455642.dgn | elva_458642.dgn |
| 2-b plansett_lest.dgn | elva_455642.dwg | elva_458642.dwg |
| 2-g plansett_lest.dgn | elva_455643.dgn | elva_458643.dgn |
| 2-v plansett_lest.dgn | elva_455643.dwg | elva_458643.dwg |
| 3-a plansett_lest.dgn | elva_456639.dgn | elva_458644.dgn |
| 3-b plansett_lest.dgn | elva_456639.dwg | elva_458644.dwg |
| 3-v plansett_lest.dgn | elva_456640.dgn | ok_1-g_plansett.dwg |
| 4-b plansett_lest.dgn | elva_456640.dwg | ok_2-a_plansett.dwg |
| 4-g plansett_lest.dgn | elva_456641.dgn | ok_2-b_plansett.dwg |
| 5-a plansett_lest.dgn | elva_456641.dwg | ok_2-g_plansett.dwg |
| 5-b plansett_lest.dgn | elva_456642.dgn | ok_2-v_plansett.dwg |
| 5-g plansett_lest.dgn | elva_456642.dwg | ok_3-a_plansett.dwg |
| 5-v plansett_lest.dgn | elva_456643.dgn | ok_3-b_plansett.dwg |
| 6-a plansett_lest.dgn | elva_456643.dwg | ok_3-v_plansett.dwg |
| elva_454640.dgn | elva_457641.dgn | ok_4-b_plansett.dwg |
| elva_454640.dwg | elva_457641.dwg | ok_4-g_plansett.dwg |
| elva_454641.dgn | elva_457642.dgn | ok_5-a_plansett.dwg |
| elva_454641.dwg | elva_457642.dwg | ok_5-b_plansett.dwg |
| elva_454642.dgn | elva_457643.dgn | ok_5-g_plansett.dwg |
| elva_454642.dwg | elva_457643.dwg | ok_5-v_plansett.dwg |
| elva_455640.dgn | elva_457644.dgn | ok_6-a_plansett.dwg |
| elva_455640.dwg | elva_457644.dwg |  |
| elva_455641.dgn | elva_458641.dgn |  |

| 00g2517.dgn | paisjarve skeem.dgn |
| --- | --- |
| 04g3988.dgn | pikk 19,19a,kirsi 2b -anneli.dgn |
| 04g4097.dgn | pikk-kesk.dgn |
| 05g4395.dgn | pollu-kao-aare - 00g2552.dgn |
| 1.3-054-03_kliendilev7.dgn | pv338_geo.dgn |
| eha side 04g4180.dgn | staadion.dgn |
| elva_elekter.dgn | tahe,aasa,nooruse,kaardi side -1080.dgn |
| elva_geoalus_klient.dgn | tahe-aasa sidetrass - elvaasplaan16juuni.dgn |
| elva_tel16juuni.dgn | tahe-aasa-kuuse - elva_tel16juuni.dgn |
| geo_060_2004.dgn | tartu mnt 39a,39b - geo_063_2000.dgn |
| geo_278_2004.dgn | tartu mnt-kirde-vellavere.dgn |
| geo_279_2004.dgn | tuletorje-toostuse - 00g2464.dgn |
| geo_280_2004.dgn | valga mnt-kruusa - 00g2516b.dgn |
| hyppemagi.dgn | vanadekodu vesi kanal dwg.dgn |
| kadaka-nomme - 00g2516a.dgn | vee teostus pikk-tartu mnt.dgn |
| kesk-pikk-raudteering el.dgn | vellavere side teostusj - elvalinn.dgn |
| kirde 2 piirkonna.dgn | ver_1000.dgn |
| kruusa-muru-urva - 00g2411.dgn | verevi jarve valjavool -tt0182t.dgn |
| liiva-aasa alus -tt-181t.dgn | verevi-puhastusseadmed -tt0177t.dgn |
| oja 14 metsaga -14ojakoidu.dgn |  |
| 03g3691_lest.dgn | joon3_tehnovorgud_v2000_lest.dgn |
| 03g3691_lest.dwg | joon3_tehnovorgud_v2000_lest.dwg |
| geo_080_2001_lest.dgn | koos.dgn |
| geo_080_2001_lest.dwg | tt0207t_elva_lest.dgn |
| joon2_pohijoonis_v200_lest.dgn | tt0207t_elva_lest.dwg |
| joon2_pohijoonis_v200_lest.dwg |  |

- KASUTATUD TARKVARA

Autodesk AutoCAD 2007, Bentley Redline, PostgreSQL.

| Seletuskirja koostas: | / V. Tammin/ |
| --- | --- |

29.11.2006