SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Elva linn, Laululava tn

Tellija: Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ

Töö täitja: Tee-Geodeesia OÜ

Töö nr: TG2210T

Geodeetilised tööd on tehtud 2010. aasta märts-september geodeetide Aivar Palumaa ja Taavi Veermets poolt.

Objekt on mõõdistatud elektrontahhümeetriga Trimble Robotic S6(3“).

Mõõdistusviis tahhümeetriline.

Lähtepunktidena on kasutatud Elva linna kohaliku tihendusvõrgu punkte PP6144, PP333.

Töö vormistamiseks on kasutatud projekti alusplaani

Plaan on joonestatud programmiga MicroStation PowerDraft.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Veetorustik:

- De 110 PE: l= 163,77m

- De 63 PE: l= 223,84m

- De 32 PE: l= 74.76m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

- De 160 PVC: l= 424.87m

Survekanalisatsiooni torustik:

- De 110 PE: l= 319.33m

Mõõdistatud torustike kogupikkus: l=1206,57m