SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Elva linn, Tähe tn, Väike-Tähe tn, Tiigi tn, Uus tn, Pärna tn

Tellija: Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ

Töö täitja: Tee-Geodeesia OÜ

Töö nr: TG2010T

Geodeetilised tööd on tehtud 2010. aasta mai-september geodeetide Aivar Palumaa ja Taavi Veermets poolt.

Objekt on mõõdistatud elektrontahhümeetriga Trimble Robotic S6(3“).

Mõõdistusviis tahhümeetriline.

Lähtepunktidena on kasutatud Elva linna kohaliku tihendusvõrgu punkte PP2628, PP311 PP321, PP320.

Töö vormistamiseks on kasutatud projekti alusplaani

Plaan on joonestatud programmiga MicroStation PowerDraft.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Ala 16-1 Tähe tn, Väike-Tähe tn

Veetorustik:

- De 110 PE: l= 343,96m

- De 63 PE: l= 96,34m

- De 40 PE: l= 112,23m

- De 32 PE: l= 196,53m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

- De 200 PVC: l= 412,16m

- De 160 PVC: l= 287,95m

Survekanalisatsiooni torustik:

- De 110 PE: l= 109,27m

Ala 16-2 Uus tn, Tiigi tn, Pärna tn

Veetorustik:

1.   De 110 PE: l= 214,15m

2.   De 90 PE: l= 731,46m

3.   De 63 PE: l= 22,68m

4.   De 40 PE: l= 23,10m

5.   De 32 PE: l= 291,92m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

1.   De 200 PVC: l= 706,52m

2.   De 160 PVC: l= 285,50m

Sadeveekanalisatsiooni torustik:

  - De 315 PP: l= 75,25m

  - De 250 PP: l= 15,98m

  - De 200 PP: l= 1,63m

Mõõdistatud torustike kogupikkus: l=3926,63m