SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Elva linn, Nõmme tn, Kadaka tn, Männa tn, Käärgi tee

Tellija: Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ

Töö täitja: Tee-Geodeesia OÜ

Töö nr: TG1910T

Geodeetilised tööd on tehtud 2010. aasta mai-september geodeetide Aivar Palumaa ja Taavi Veermets poolt.

Objekt on mõõdistatud elektrontahhümeetriga Trimble Robotic S6(3“).

Mõõdistusviis tahhümeetriline.

Lähtepunktidena on kasutatud Elva linna kohaliku tihendusvõrgu punkte PP313, PP319, PP320.

Töö vormistamiseks on kasutatud projekti alusplaani

Plaan on joonestatud programmiga MicroStation PowerDraft.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Ala 17-1 Nõmme tn, Kadaka tn

Veetorustik:

- De 110 PE: l= 454,91m

- De 90 PE: l=33,23m

- De 63 PE: l= 138,91m

- De 40 PE: l= 59,36m

- De 32 PE: l= 232,38m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

- De 200 PVC: l= 541,63m

- De 160 PVC: l= 286,52m

Survekanalisatsiooni torustik:

- De 63 PE: l= 42,34m

Ala 17-2 Nõmme tn, Männa tn, Käärdi tee

Veetorustik:

1.   De 110 PE: l= 7.63m

2.   De 90 PE: l=623,04m

3.   De 63 PE: l= 274,25m

4.   De 40 PE: l= 69,54m

5.   De 32 PE: l= 197.99m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

1.   De 200 PVC: l= 503.90m

2.   De 160 PVC: l= 491.37m

Survekanalisatsiooni torustik:

1.   De 63 PE: l= 78,41m

Mõõdistatud torustike kogupikkus: l=4035.41m