SELETUSKIRI

Objekti asukoht: Elva linn, Soo tn

Tellija: Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ

Töö täitja: Tee-Geodeesia OÜ

Töö nr: TG2310T

Geodeetilised tööd on tehtud 2010. aasta oktoobris geodeet Aivar Palumaa poolt.

Objekt on mõõdistatud elektrontahhümeetriga Trimble Robotic S6(3“).

Mõõdistusviis tahhümeetriline.

Lähtepunktidena on kasutatud Elva linna kohaliku tihendusvõrgu punkte PP321 ja PP320.

Töö vormistamiseks on kasutatud projekti alusplaani

Plaan on joonestatud programmiga MicroStation PowerDraft.

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

Mõõdistatud trasside margid ja pikkused:

Veetorustik:

- De 110 PE: l= 88,94m

- De 63 PE: l= 100,86m

- De 32 PE: l= 26,34m

Reoveekanalisatsiooni torustik:

- De 160 PVC: l= 209,69m

Mõõdistatud torustike kogupikkus: l=425,83m