# MAAKAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus | Tartu mnt. reoveepumpla RVP 28.1 väliselektrivõrkudega liitumise |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Elva linn, Tartu mnt. |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | K03043 |
| Toitealajaama nimi | Elva 110/35/15kV |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | Elva-EPT I 15kV |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Arbimäe 15/0.4kV (Elva) |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F-1/Tartu mnt. |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | NEITH ELEKTER OÜ |
| Geodeesia firma | Tee-Geodeesia OÜ |
| Geodeesia firma litsentsi nr | 567 MA |
| Geodeesia firma töö nr | TG0411T |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 18. 01. 2011. a. |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 03. 02. 2011. a. |
| Ehitatud keskpingekaabli pikkus |  |
| Ehitatud keskpinge õhuliini pikkus |  |
| Ehitatud madalpingekaabli pikkus | 16.95m |
| Ehitatud madalpinge õhuliini pikkus |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |

| Kaabli nr 9450 algus |  | Kaabli nr 9450 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 | Mast 10 | 5 | LK 104565 | 16.95 | AXPK4G70 |

## Lähtepunktide koordinaadid: NR X Y Z L-EST koordinaatsüsteemis: Mõõdistus on tehtud GPS-iga, baasjaamana on kasutatud Geosoft OÜ VRS NOW püsijaamade võrku.

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  | ## Faili nimi: TG0211T_K03044 |  |  | ## Faili formaat: dgn |
| ## Objekt | ## Kiht (level) | ## Värv (color) | ## Stiil (style) | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| AED | AED | 0 | 0 VO_AED | 0 | Line String, Line, Cell |
| Kanalisatsioonitoru | KTRASS | 0 | -KS-, -K- | 0 | Line, Line String |
| Kanalisatsioonikaev | KKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Haljastus | HALJASTUS | 0 | HEKK,0 | 0 | Line,Cell |
| Hoone | HOONE | 0 | 0 | 0 | Shape, Line String, Text |
| Hoone detailid | HOONEDET | 0 | 0 | 0 | Line, Line String |
| Valitud kõrgus | KORGUS | 0 | 0 | 0 | Text, Cell, Text Node |
| Koordinaatpunkt | KOORDPUNKT | 3 | 0 | 2 | Cell |
| Veekaev | VKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Madalpingekaabel | MPKAABEL | 0,2,3,5 | 0, MP_KBL KAITSETORU | 0,1 | Line String, Cell, Line |
| ## Madalpinge õhuliin | ## MPOHULIIN | ## 2 | ## 0, MP_OHL | ## 0 | ## Cell, Line String |
| Krundi piir | PIIR | 6 | 0, KATASTRIPIIR | 1 | Line String, Shape, Text Node |
| El.post, tugi, El.kapp, maandus | POST | 2,3 | TUGI, 0 | 0,1 | Cell, Line, Line String, Shape, Text |
| Puu, põõsas, hekk | PUU | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Tee | TEE | 0 | KRUUSKILL ASFBET, 0 | 0 | Line String, Text |
| Kaabli info | TextInfo | 2,3 | 0 | 0,1 | Text, Line String, Dimension, Text Node |
| Veekogu | VEEKOGU | 0 | VEEPIIR | 0 | Line String |
| Sadeveekaev | SKKAEV | 0 | 0 | 0 | Cell |
| Sadeveetoru | SKTRASS | 0 | -SK- | 0 | Line |
| Koordinaadi rist | VORK | 0 | 0 | 0 | Cell, Text, Line String |
| Veetoru | VTRASS | 0 | -V- | 0 | Line String, Line |
| Raam | VORMISTUS | 0,2,3,4,6,9,96 | 0,2 | 0,1,2 | Line String, Line, Cell, Ellipse, Shape, Text, Text Node |
| Sidetorustik | SITRASS | 0 | SI_KBL | 0 | Line String |

| Madalpingekaabli ( 9450 ) koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |
| Kp nr | X | Y | Z | h (m) | Kp nr |  | X | Y |
| 1 | 6457503.93 | 641477.47 | 51.73 | 0.69 | 2 |  | 6457499.93 | 641472.07 |
| 2 | 6457499.93 | 641472.07 | 50.79 | 1.01 | 3 |  | 6457499.64 | 641470.92 |
| 3 | 6457499.64 | 641470.92 | 50.77 | 0.98 | 4 |  | 6457502.11 | 641463.63 |
| 4 | 6457502.11 | 641463.63 | 50.12 | 1.03 | 5 |  | 6457503.38 | 641463.20 |
| 5 | 6457503.38 | 641463.20 | 50.37 | 0.84 |  |  |  |  |