SELETUSKIRI

Teostaja:	OÜ W VARA	 	ärireg. kood 14229120

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000458

Asukoht:	Elva vald, Puhja alevik, Viljandi tee 28

Objekti nimetus	välijõusaali teostusmõõdistus

Tellija:

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva vald, Puhja alevik, Viljandi tee 28 välijõusaali teostusmõõdistamine. Geodeetiliste tööde tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a. nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded” määrusest.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Elva valla polügonomeetriavõrgu punktiga PP2 mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

- Teostatud objektide mahud ja mõõdud on esitatud joonisel.

Materjalid esitatakse Elva vallale digitaalselt dgn ja dwg formaadis.

Mõõdistatud juuli 2019 M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Teostusmõõdistus M 1:500

Koostas: M.Sepp		18.07.2019. a