## TOPO-GEODEETILISE UURINGU ARUANNE

Teostaja:	OÜ W VARA	 	ärireg. kood 14229120

Kutsetunnistus 105725, Geodeet tase 6

MTR EEG000458

Asukoht:	Elva vald, Rõngu alevik, Valga mnt 12 (69402:002:0312)

Tellija:

### SELETUSKIRI

Töö eesmärgiks on Elva vallas, Rõngu alevikus, Valga mnt 12 (69402:002:0312) kinnistu geodeetilise alusplaani koostamine projekteerimistööde tarbeks. Geodeetiliste uuringute tegemisel on lähtutud Majandus- ja taristuministri 14.aprill 2016.a määrusest nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”.

- Geodeetilised mõõdistustööd on seotud Elva valla polügonomeetriavõrgu punktidega nr PP14 ja PP13, mille koordinaadid pärinevad Maa-ametist. Geodeetiliste lähtepunktide määramisel on kasutatud GPS VRSNOW teenusega määratud GPS punkte. Töös esitatud plaanilised koordinaadid on L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

- Mõõdistatud lähtepunktidest “vaba jaam” meetodil

- Varasemad tööd: 	Kasutatud on Tartu geomõõdistuste infosüsteemi andmeid.

- Tahhümeetriline mõõdistamine, Trimble S6 programmiga Geonic, kameraaltööd programmiga GeoCad MicroStation Power Draft V8i baasil.

- Geodeetiliste tööde käigus tehnovõrkude uuringuid ei teostatud.

- Tehnovõrgud ja maa-alused rajatised on looduses tuvastatud kaabliotsijaga või välisevaatluse põhjal.

- Geodeetiline alusplaan on esitatud üle vaatamiseks tehnovõrgu valdajatele. Kooskõlastused säilitatakse uuringute kaustas.

7.1. Elektrikaablite asukohad kooskõlastatakse Elektrileviga projekteerimistööde käigus vastavalt vajadusele.

- Krundipiirid kantud plaanile Maa-Ameti katastriüksuse piirikihi järgi.

Materjalid esitatakse Elva vallale digitaalselt.

Mõõdistatud september 2019 M. Sepp poolt.

### GRAAFILISED MATERJALID

1. Asukoha skeem

2. Geodeetiline alusplaan 1:500

Koostas: M.Sepp		08.09.2019. a